ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА.

| Том I. | Проект планировки: Основная часть. Проект межевания. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пояснительная записка |  |
|  |  | Графические материалы: |  |
| Лист 1 | Чертёж красных линий н.п. п. Первое мая в части земельных участков 53:02:0151001:105, 53:02:0151001:106 . |  | М 1:2000 |
| Лист 2 | Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства н.п. п. Первое мая в части земельных участков 53:02:0151001:105 53:02:0151001:106. |  | М 1:2000 |
| Лист 3 | Чертёж инженерной и транспортной инфраструктур н.п. п. Первое мая в части земельных участков 53:02:0151001:105, 53:02:0151001:106. |  | М 1:2000 |
| Лист 4 | Чертёж границ земельных участков в границах проектируемой территории н.п. п. Первое мая в части земельных участков 53:02:0151001:105, 53:02:0151001:106 |  | М 1:2000 |
| Том II. | Проект планировки: Материалы по обоснованию. |  |  |
|  |  | Пояснительная записка |  |
|  |  | Графические материалы: |  |
| Лист 1 | Схема расположения проектируемой территории в генеральном плане н.п. п. Первое мая в составе МО Сушанского СП. |  | М 1:5000 |
| Лист 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки н.п. п. Первое мая в части земельных участков 53:02:0151001:105 53:02:0151001:106 |  | М 1:5000 |
| Лист 3 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на территории н.п. п. Первое мая в части земельных участков 53:02:0151001:105, 53:02:0151001:106 |  | М 1:2000 |
| Лист 4 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории н.п. п. Первое мая в части земельных участков 53:02:0151001:105, 53:02:0151001:106 |  | М 1:2000 |
| Лист 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории н.п. п. Первое мая в части земельных участков 53:02:0151001:105, 53:02:0151001:106 |  | М 1:2000 |
| Лист 6 | Чертёж границ земельных участков, предназначенных для строительства линейных объектов н.п. п. Первое мая в части земельных участков 53:02:0151001:105, 53:02:0151001:106. |  | М 1:2000 |
|  | Электронная версия проекта на CD |  |  |

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | главный архитектор проекта руководитель проекта инженер | Наседкин С.С. Ершов А.В. Ершов А.В. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Третьякова О.С. |
| Экономическое развитие | директор | Марков Ю.В. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение, связь | инженер инженер инженер ведущий инженер по электроснабжению | Ершов А.В. Хныченко Т.А. Бобров А.С. Наседкин С.С. |
| Транспортная инфраструктура, инженерная подготовка территории | ведущий инженер по инженерной подготовке территории | Марков Ю.В. |

Содержание:

1.	ВВЕДЕНИЕ.	4

2. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ.	4

2.1. Климатическая характеристика.	4

2.2. Поверхностные воды и инженерно-гидрологические условия.	5

2.3. Инженерно-геологические условия.	6

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.	7

3.1. Размещение территории.	7

3.2. Современное использование территории.	8

3.3. Особые условия использования территории.	8

4. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ. КРАСНЫЕ ЛИНИИ.	11

4.1. Планировочное решение.	12

4.2. Функциональное зонирование.	13

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.	133

Характеристика территории земельного участка с кадастровым номером 53:02:0151001:105 п. Первое мая.	13

Характеристика территории земельного участка с кадастровым номером 53:02:0151001:106 п. Первое мая.	14

5.1. Санитарная очистка территории.	14

5.2. Характеристики транспортного обслуживания	14

5.2.1. Улично-дорожная сеть.	14

5.2.2. Общественный транспорт.	15

5.3. Характеристики инженерно-технического обеспечения.	17

5.3.1. Водоснабжение и водоотведение.	17

5.3.2.Теплоснабжение.	19

5.3.3. Газоснабжение.	20

5.3.4. Сети связи.	202

5.3.5. Сети электроснабжения	22

5.3.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.	24

5.3.7. Озеленение.	25

6.  ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.	26

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.	29

8. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.	31

9. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.	33

# ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории в границах земельных участков, примыкающих к п. Первое мая с кадастровыми номерами 53:02:0151001:105, 53:02:0151001:106.

Проект планировки территории разрабатывается в соответствии с техническим заданием.

Проект планировки разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Генеральный план Сушанского сельского поселения;

- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Подготовка проекта планировки территории в границах земельных участков, примыкающих к п. Первое мая с кадастровыми номерами 53:02:0151001:105, 53:02:0151001:106 проводится с целью обеспечения устойчивого развития этой территории.

# 2. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. Климатическая характеристика

Сушанское сельское поселение находится в центральной части Боровичского района, поэтому климатические условия Сушанского сельского поселения схожи с условиями всего Боровичского района.

Климат поселения, как и всего Боровичского района, умеренно-континентальный, близкий к морскому. Его характеризуют избыточное увлажнение, нежаркое короткое лето, теплая продолжительная осень, мягкая зима и прохладная затяжная весна.

Приход суммарной солнечной радиации составляет 72-75ккал/см2 в год. Радиационный баланс достигает 32ккал/см2 в год.

Самым холодным месяцем зимы является  январь, средняя температура этого месяца -90С. Абсолютный минимум достигает -540, но такие температуры бывают редко. Морозы до 35-400 встречаются один раз в 4 года. Период устойчивых морозов длится 3,5 месяца с конца ноября до середины марта. Случаются частые потепления, нередко доходящие до оттепелей, сопровождающихся частичным или полным исчезновением снега.

Средняя температура июля, самого теплого месяца 17,40. Абсолютный максимум 350. Безморозный период продолжается 125 дней, с середины мая до второй половины сентября. Период активной вегетации растений более 4-х месяцев.

Территория избыточно увлажнена. В среднем за год выпадает 553мм осадков, в теплый период – 70% от общей суммы. Максимум осадков отмечается в июле, минимум в феврале-марте. В течение всего года осадки преимущественно связаны с циклонической деятельностью. Летом нередки ливневые дожди, сопровождающиеся грозами.

Устойчивый снежный покров сохраняется в среднем 5 месяцев с начала декабря до начала апреля. К концу зимы мощность снежного покрова в открытых местах достигает 30см, а в защищенных 50-80см.

Характерным для ветрового режима города является преобладание в течение всего года юго-восточных, западных и юго-западных ветров. Годовой ход преобладающих ветров слабо выражен. Средние скорости ветра также мало изменяются в течение всего года, среднегодовая скорость ветра 3,3м/сек. Сильные ветры со скоростью 15м/сек и более очень редки.

Метели на территории сравнительно редки. За год отмечается 18 дней с метелью.

Туманы чаще всего отмечаются в конце лета и осенью, в среднем за год повторяемость туманов достигает 37 дней с туманом.

## 2.2. Поверхностные воды и инженерно-гидрологические условия

Основной водной артерией Сушанского сельского поселения является река Мста, протекающая в субмеридиональном направлении до д. Волок, потом поворачивает на запад; русло реки меандрирует. В долине реки выделяется низкая (1,5-3,0м) и высокая (2,5-5,0м) пойма, первая надпойменная аккумулятивная терраса, высотою 4,5-7,0м, вторая надпойменная эрозионно-аккумулятивная терраса, высотой 7-12м, третья надпойменная терраса высотой 9-14,5м. Ширина долины реки Мсты изменяется в пределах 300-1500м. Поверхность террас преимущественно плоская, уступы террас местами выражены неясно.

Наиболее крупные реки СП: Мста, Вельгия, Сивельба, Юринка, Сорода, Тишица и Шилоката – ширина 10-15 м, глубиной 0,3-5 м, скорость течения от 0,1-1,5 м. Дно песчаное с валунами и галечниковое, на перепадах валунное. Берега рек преобладают низкие пологие, часто заболоченные; на перепадах валунное. Берега рек преобладают низкие пологие, часто заболоченные; на отдельных участках высокие (высота до 15 м).

Общая протяженность р. Мсты в пределах Сушанского сельского поселения составляет 26,9 км. На территории Сушанского района она протекает с юго-востока на северо-запад до д. Волок, потом поворачивает на запад. Река Мста является исторической осью расселения населения в области и районе. Вдоль реки располагаются наиболее крупные населённые пункты, такие как: Перелучи, Опеченский Посад, Ёгла, Коегоща, Волок, которые являются центрами сельских поселений, и административный центр - г. Боровичи. Общая протяжённость речной сети, на территории района составляет свыше 600 км (рассчитано по обмерам опорного плана М 1: 100000). Зарегулированность рек и ручьёв низкая.

Мстинская впадина образовалась в доледниковое время. После того как ледник растаял, здесь было озеро, которое широким протоком соединялось с Ильменским водоемом. Мста разделяет Валдайскую возвышенность на две части - Валдайскую гряду на юге и Тихвинскую гряду на севере. В пределах Боровичского района наиболее расчлененным является южный участок Тихвинской гряды. Практически вся территории Сушанского сельского поселения расположена в долине р. Мста, исключение составляют небольшие участки территории, которые относится к Валдайской возвышенности - на юго-востоке, и северо-востоке – к Тихвинской гряде.

На территории Сушанского СП имеются небольшие участки болот. Наиболее известное среди них бол. Попово и бол. Кострицы.

На территории Сушанского сельского поселения много мелких и небольших по площади озёр, которые располагаются по большей части в центральных частях МО. Наиболее большие из них: МО: Дуденево, Селино, Катино, Сушанское, Линное, Платишно, Беленца, Крюково и др.

В целом, по преобладающим отметкам на территории МО Сушанского можно выделить следующие районы:

1. юго-восточный – холмистый возвышенный;

2. центральный – холмистый равнинный;

3. северо-восточный (правобережье р. Мсты) – холмистый и грядово-холмистый.

Сушанское СП вместе со всем Боровичским районом приурочен к северо-западной окраине Московского артезианского бассейна. Подземные воды на рассматриваемой территории приурочены к коренным породам и четвертичным отложениям.

Подземные воды четвертичных отложений связаны со всеми генетическими разностями и приурочены к песчаным и супесчаным разностям аллювиальных флювиоглянцевых  отложений и линзам песков и супесей в отложениях морены. Водоносные горизонты обладают слабой водообильностью, характеризуются неравномерным распространением, изменчивой мощностью. Глубина залегания подземных вод колеблется в пределах 0,0-0,2м (в районе флювиогляциальной равнины) и более 2,0м (в пределах моренной равнины). Подземные воды четвертичных отложений подвергаются загрязнению, в целях водоснабжения не используются.

Подземные воды приурочены к известнякам и песчаникам, залегающим в глинистой толще.

Водоносные горизонты коренных отложений характеризуются неравномерной водообильностью, что связано с трещиноватостью пород. Подземные воды коренных отложений в настоящее время для хозяйственно-питьевого водоснабжения не используются. К примеру, хозяйственно-питьевое водоснабжение деревни Коегоща может быть организовано за счет поверхностных вод р. Мсты. В случае необходимость частичного использования подземных вод может быть рекомендован водоносный горизонт, приуроченный к верхней части известняковой толщи нижнего карбона.

## 2.3. Инженерно-геологические условия

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие отложения верхнего девона, нижнего карбоната и четвертичные.

Отложения верхнего девона в основном представлены пестро-цветными глинами, подчиненное значение имеют пески, песчаники, доломиты, мергели и известняки. Максимальная вскрытая мощность отложений достигает 125м.

На контакте между верхнедевонскими отложениями и отложениями нижнего карбона залегает переходная толща глин, глинистых доломитов и мергелей, мощностью 25-40м. Максимальная вскрытая мощность отложений достигает 125м.

На контакте между верхнедевонскими отложениями и отложениями нижнего карбона залегает переходная толща глин, глинистых доломитов и мергелей, мощностью 25-40м.

Отложения нижнего карбона представлены в районе турнейским и визейским ярусами. Турнейский ярус представлен пластичными восковидными глинами с редкими прослоями песчаников и мергелей, мощность пород 9-15м. Визейский ярус представлен песчано-глинистой толщей, в которой имеются пласты бурого угля и толщей огнеупорных глин. Мощность всей толщи достигает 12-28м.

Верхняя часть видейского яруса представляет собой известняковую толщу, сложенную известняками с прослоями песчано-глинистых пород, мощность отложений 25-30м. Известняки обнажаются на правом высоком склоне долины р. Мсты и по берегам рек Вельгия и Круппа.

Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение и представлены:

- Подморенными флювиоглянциальными образованиями – песками и галечниками, иногда с линзами суглинков. Мощность пород не превышает 2-5м, а в депрессиях достигает 15-25м;

- Моренными отложениями (нижняя толща)  - валунными суглинками и  глинами. Мощность моренных отложений изменяется в пределах от 2 до 37м.

- Озерно-флювиоглянциальными образованиями, развитыми в пределах древних дель и заидровой равнины. Эти образования представлены разнозернистыми песками с прослоями и линзами суглинков, глин и гравийно-галечного материала. Мощность этих отложений изменяется от 1 до20м.

- Озерно-ледниковыми образованиями (верхняя морена), которые распространены в южной части рассматриваемой территории, они залегают на озерно-флювиоглянциальных отложениях и представлены валунными суглинками и глинами, мощностью 2-5м.

Современные четвертичные отложения представлены аллювием и болотными образованиями. Аллювиальные отложения слагают русла рек, пойменную и надпойменные террасы.

Русла рек и пойма сложены песчано-гравийно-галечниковыми образованиями с прослоями и линзами суглинков и ила.

Торф имеет локальное распространение, его мощность не превышает 1,5см.

# 3. РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Размещение территории

Сушанское сельское поселение входит в состав Боровичского муниципального района. В состав Сушанского сельского поселения входят 20 населенных пунктов.

Администрация Сушанского сельского поселения находится в 5 км от районного центра г. Боровичи, граничит с Боровичским городским поселением. Территория поселения составляет 13400 га.

Население на 2009 год (фактически проживающие) – 2138 человека.

| Наименование населённого пункта | Численность хозяйств постоянного населения | Число хозяйств Общая численность (чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | Зарегистрировано по месту жительства | Проживающих 1 год и более |
| д. Заречная | 156 | 438 | 393 | 45 |
| д. Сушани | 52 | 161 | 154 | 7 |
| д. Гверстянка | 43 | 97 | 93 | 4 |
| д. Пристань | 16 | 56 | 52 | 4 |
| п. Первое Мая | 44 | 112 | 112 | - |
| п. Волгино | 232 | 595 | 594 | 1 |
| м. Селино | 24 | 53 | 50 | 3 |
| д. Плёсов | 78 | 204 | 201 | 3 |
| д. Нальцы | 33 | 91 | 80 | 11 |
| м. Горка | 12 | 28 | 17 | 11 |
| д. Коршево | 9 | 14 | 14 | - |
| д. Бутырки | 10 | 18 | 17 | 1 |
| п. Шахтёрский | 78 | 197 | 197 | - |
| д. Коегоща | 93 | 274 | 254 | 20 |
| д. Низино | 14 | 24 | 21 | 3 |
| д. Чернаручье | 6 | 8 | 7 | 1 |
| д. Четвёрткино | 11 | 25 | 25 | - |
| д. Черёмошье | 3 | 11 | 3 | 8 |
| д. Козлово | 2 | 6 | 4 | 2 |
| д. Коремера | 10 | 19 | 18 | 1 |
| Всего | 926 | 2426 | 2301 | 125 |

## 3.2. Современное использование территории

Данная территория является частью земель сельскохозяйственного назначения Сушанского сельского поселения.

Территории свободна от застройки, часть территории занята пашнями.

Основой формирования территорий является территория площадью 2,9 га, расположенный по адресу: обл. Новгородская, район Боровичский п. Первое мая  с кадастровыми номерами 53:02:0151001:105, 53:02:0151001:106.

Утверждённые красные линии на данной территории отсутствуют.

Данная информация отражена в графических материалах Проект планировки – материалы по обоснованию: Схема использования территории в период подготовки.

Таблица 3.2.1.

| № з/у | Кадастровый номер | Наименование | Площадь з/у м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. |  |
|  | 53:02:0151001 |  |  |  |
|  | 53:02:0151001:105 | Земли сельскохозяйственного назначения | 14000,0 |  |
|  | 53:02:0151001 |  |  |  |
|  | 53:02:0151001:106 | Земли сельскохозяйственного назначения | 15000,0 |  |

## 3.3. Особые условия использования территории

Охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Размер охранных зон определен в соответствии с приложением «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ – 2 м;

- от 1 кВ до 20 кВ – 10 м;

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м.

Водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса и береговая полоса установлена на основании Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ:

«Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

…2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Статья 6. Водные объекты общего пользования.

…6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров»

Зоны 1% и 10% затопления паводками:

- зоны 1% затопления – речные долины, прибрежные зоны водохранилищ и озер, расположенных в зонах распространения наводнений и затапливаемых один раз в 100 лет,

- зоны 10% затопления – территории затопления паводками 10% обеспеченности, пойменные земли, которые затапливаются 1 раз в 10 лет.

Данная информация отражена в графических материалах Проект планировки – основная часть, проект межевание: Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения установлены на основании требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Размер зоны санитарной охраны источников водоснабжения определен в соответствии с пунктами:

«2.2. Определение границ поясов ЗСО подземного источника

2.2.1. Границы первого пояса

2.2.1.1. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.2.2. Граница второго и третьего поясов

2.2.2.1. При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

• типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

• величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

• гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

2.2.2.2. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора является, время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Тм принимается по табл. 3.3.1.

Время Тм - расчет границ 2-го пояса ЗСО Таблица 3.3.1

| Гидрогеологические условия | Тм (в сутках) |  |
| --- | --- | --- |
|  | В пределах I и II климатических районов | В пределах III климатического района* |
| I. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 | 100 |
| * Климатические районы в соответствии с действующим СНиП. |  |  |

2.2.2.3. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

2.2.2.4. Для инфильтрационного водозабора подземных вод необходимо устанавливать второй и третий пояса ЗСО и для поверхностного водоема, питающего его, в соответствии с п. п. 2.3.2 и 2.3.3.

2.2.2.5. Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов».

Размер 2-го пояса ЗСО подземных источников водоснабжения составляет 150 метров.

Санитарно-защитные зоны объектов водоотведения определены согласно СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

Таблица 3.3.2.

| Сооружения | Санитарно-защитная зона, м, при расчетной производительности сооружений, тыс. м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | св. 0,2 до 5 | св. 5 до 50 | св. 50 до 280 |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | - |
| Земледельческие поля орошения | 150 | 200 | 400 | - |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Сооружения с циркуляционными окислительными каналами | 150 | - | - | - |
| Насосные станции | 15 | 20 | 20 | 30 |

Примечания: 1. Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут, а также при отступлении от принятой технологии очистки сточных вод и обработки осадка устанавливаются по согласованию с главными санитарно-эпидемиологическими управлениями министерств здравоохранения союзных республик.

2. Санитарно-защитные зоны, указанные в табл. 1, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25 % при наличии благоприятной розы ветров.

3. При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью свыше 0,2 тыс. м3/сут размер зоны следует сокращать на 30 %.

4. Санитарно-защитную зону от полей фильтрации площадью до 0,5 га и от сооружений механической и биологической очистки на биофильтрах производительностью до 50 м3/сут следует принимать 100 м.

5. Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м3/сут следует принимать 15 м.

6. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут - 50 м.

7. Санитарно-защитную зону от сливных станций следует принимать 300 м.

8. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностных вод с селитебных территорий следует принимать 100 м, от насосных станций - 15 м, от очистных сооружений промышленных предприятий - по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.

9. Санитарно-защитные зоны от шламонакопителей следует принимать в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы»

Данная информация отражена в графических материалах  Проект планировки – Основная часть: Чертёж границ зон с особыми условиями использования территории.

# 4. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ. КРАСНЫЕ ЛИНИИ

При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу принята документация Генерального плана Сушанского сельского поселения, а также сформированные земельные участки и фактически использующиеся территории.

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры – кварталов, территорий общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.

Формирование территорий общего пользования произведено с учётом уже сложившейся улично-дорожной сетью, а также  фактического использования территории, предоставленных и планируемых земельных участков, существующих и проектируемых инженерных коммуникаций, обеспечения подъездов к существующим и планируемым земельным участкам.

Планируемые красные линии представлены на рисунке 4.1.1

п. Первое мая. Рисунок 4.1.1

Учитывая фактическое использование территории, предоставленные земельные участки, существующие и проектируемые инженерные коммуникации, обеспечение подъездов к существующим и планируемым земельным участкам была осуществлена разбивка территории на кварталы.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки. Основная часть. Чертёж красных линий.

## 4.1. Планировочное решение

Основная задача проекта планировки кварталов п. Первое мая  состоит в планировочной организации территории и создании благоприятной среды для проживания.

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Согласно Генеральному плану данная территория находится в зоне сельскохозяйственных угодий и объектов сельскохозяйственного назначения.

Для    изменения категории земель и установления разрешённых видов использования, соответствующим предполагаемой хозяйственной деятельности, необходимо внесение изменений в Генеральный план Сушанского сельского поселения и Правила землепользования и застройки, включив данные территории в границы населённых пунктов.

Фрагменты основного чертежа Генерального плана Сушанского сельского поселения представлены на рисунке 4.1.1.

## 4.2. Функциональное зонирование

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

Основные функциональные зоны объектов проектируемой территории:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона улично-дорожной сети;

- зона планируемой территории общего пользования (благоустройство).

Зона планируемого размещения индивидуального жилищного строительства (ИЖС) предназначена для размещения индивидуальных жилых домов.

Зона планируемого размещения инженерных объектов предназначена для размещения трансформаторных подстанций, газораспределительных станций, канализационной насосной станции.

Зона планируемого размещения зеленых насаждений предназначена для размещения защитных зелёных насаждений.

Земельный участок инженерно-транспортной инфраструктуры предназначен для размещения улиц и дорог общего пользования и магистральных инженерных коммуникаций.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Основная часть: Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

# 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Характеристика территории земельного участка с кадастровым номером 53:02:0151001:105 п. Первое мая

Технико-экономические показатели                                        Таблица 5.1.1.

| Показатель | Численное значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории планировки | 1,400 | га |
| Территории общего пользования | 0,210 | га |
| Территория жилищного строительства | 1,190 | га |
| Территория планируемых коммунальных объектов | 0,014 | га |
| Численность населения | 12 | чел. |
| Норма жилищной обеспеченности | 46 | м2/чел |
| Итоговое количество участков ИЖС | 4 | шт. |

## Характеристика территории земельного участка с кадастровым номером 53:02:0151001:106 п. Первое мая

Технико-экономические показатели                                        Таблица 5.1.1.

| Показатель | Численное значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории планировки | 1,500 | га |
| Территории общего пользования | 0,287 | га |
| Территория жилищного строительства | 1,213 | га |
| Численность населения | 12 | чел. |
| Территория планируемых коммунальных объектов | 0,015 | га |
| Норма жилищной обеспеченности | 46 | м2/чел |
| Итоговое количество участков ИЖС | 4 | шт. |

## 5.1. Санитарная очистка территории

На территории индивидуального жилищного строительства и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов.  Мусороудаление территорий малоэтажной жилой застройки следует производить по графику при проезде мусоросборочной техники по населённому пункту или сбор ТБО у собственников индивидуального жилья на основании заключенных договоров.

Предусматривается санитарная очистка территории в индивидуальном порядке каждым собственником расположенные на въезде. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на участках. Для не утилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования предусмотрены площадки контейнеров для мусора.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,0-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем образования отходов составляет 42,84 м3. Часть бытовых отходов утилизируется собственниками на своих участках.

Ближайшая Городская свалка ТБО размещена в районе д. Передки (Перёдское СП) Боровичского района в 10 км на восток от г. Боровичи у автодороги Боровичи – Мошенское на расстоянии 1,2 км от ближайших деревень Сушеревка и Коровино. Так же в районе д. Гайново (Сушиловское СП) эксплуатируется санкционированный полигон ТБО. Совместно с Окуловским районом строится новый полигон ТБО площадью 27 га.

## 5.2. Характеристики транспортного обслуживания

## 5.2.1. Улично-дорожная сеть

Существующее положение

Улично-дорожная сеть на территории проектируемой территории к настоящему времени  частично сложилась.

Проектное решение

При формировании улично-дорожной сети учитывалась существующая застройка, проектная застройка, материалы генерального плана.

Планировочное решение территории малоэтажной жилой застройки обеспечивает проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенным на приквартирных участках и объектам общего пользования.

Классификацию элементов сети, на основании СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и материалов генерального плана, можно провести следующим образом:

По типу дорожно-уличная сеть состоит из:

- Главных улиц – связь жилых территорий с общественным центром (2-3 полосы по 3,5м + тротуар (2,25÷1,5).

- Основная улица в жилой застройке – связь жилых территорий с главной улицей (2 полосы по 3,0м + тротуар (1,0÷1,5м);

- Второстепенная улица – связь между основными  улицами (2 полосы по 2,75м + тротуар (1,0м);

- Проезды – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей (1 полоса 2,75÷3,0м + тротуар (0÷1,0м).

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12x12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м (включая ширину проезжей части) на расстоянии не более 75 м  между ними. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

На территории малоэтажной жилой застройки предусматривается 100% обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств. На территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками следует размещать в пределах отведенного участка.

Как и отмечалось выше, планировочная структура проектируемого района в настоящее время частично сложилась.

При формировании улично-дорожной сети учитывалась существующая застройка, проектная застройка, материалы генерального плана.

В современных условиях развития общественного транспорта и автомобильного движения при разработке проекта планировки города, сети магистральных улиц и дорог требуемое число полос движения следует устанавливать исходя из расчетных видов транспорта в соответствии с технологией движения по той или иной магистрали. При этом может выясниться необходимость выделения для отдельных видов транспорта специальных полос движения в целях наиболее эффективного использования свойственных им качеств: пропускной и провозной способностей, скорости движения, регулярности и комфортности движения.

Тип дорожной одежды рекомендуется капитально-усовершенствованный. Асфальтобетонное покрытие.

## 5.2.2. Общественный транспорт

Массовые перевозки пассажиров городским транспортом, их быстрота, безопасность и экономичность имеют решающее значение для удобства населения. Эффективность этих перевозок, с одной стороны, зависит от качества их организации транспортными предприятиями, а с другой – от общего уровня организации дорожного движения. Четкая работа городского общественного транспорта позволяет сократить пользование индивидуальными автомобилями в первую очередь для трудовых поездок и этим снизить загрузку улично-дорожной сети и потребность в парковках и стоянках.

Маршрутный пассажирский транспорт представлен автобусами общего пользования, такси. Движение маршрутного транспорта осуществляется в смешанном транспортном потоке.

Остановочные пункты общественного транспорта оказывают существенное влияние на безопасность и пропускную способность дороги. Вместе с тем от их расположения зависит удобство пассажиров. Поэтому при выборе мест размещения остановочных пунктов необходимо находить оптимальные решения при противоречивых требованиях удобства пассажиров, с одной стороны, и минимальных помех для транспортного потока – с другой.

Эти противоречия особенно проявляются в зоне пересечений улиц, где необходимы остановочные пункты в связи с интенсивными потоками людей.

Требуется предусматривать длину остановочной площадки общественного транспорта 20 метров для маршрутов одного направления и 30 метров для остановки двух и более маршрутов. Расстояние между остановочными пунктами пассажирского общественного транспорта следует принимать не более 400-500 метров.

Кроме того требуется предусматривать на парковках необходимое количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалидов согласно нормативам указанным в Таблице 5.3.2.1.

Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида (не менее)

Таблица 5.3.2.1

| Место размещения | Норма обеспеченности | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест | Но не менее одного места |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата | 20 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2, ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки  Основная часть: Чертёж красных линий  и Проекта планировки Материалы по обоснованию: Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта.

Основные маршруты пригородного сообщения города В. Новгород с н. п. Сушанского сельского поселения и другими н. п. муниципального района на  01.01.20013 г.

| Номер маршрута | Наименование маршрута | Дни недели | Пункт назначения | Время отправления | Пункт назначения | Время отправления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутриобластные маршруты |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Хвойная – Боровичи – В. Новгород | Ежедн. | Хвойная | 6.30 | Боровичи | 8.15 |
|  |  |  | Боровичи | 8.25 | В. Новгород | 12.10 |
|  |  |  | В. Новгород | 16.30 | Боровичи | 20.25 |
|  |  |  | Боровичи | 20.35 | Хвойная | 22.15 |
| 302 | Боровичи – М. Вишера – В. Новгород | Ежедн. | Боровичи | 8.40 | М. Вишера | 12.20 |
|  |  |  | М. Вишера | 12.25 | В. Новгород | 14.45 |
|  |  |  | В. Новгород | 14.30 | М. Вишера | 16.10 |
|  |  |  | М. Вишера | 16.25 | Боровичи | 19.20 |
| Сторонние предприятия |  |  |  |  |  |  |
| 260 | В. Новгород – Боровичи - Хвойная | Ежедневно «ФАБУС» | В. Новгород | 8.35 | Боровичи | 12.15 |
|  |  |  | Боровичи | 12.25 | Хвойная | 14.00 |
|  |  |  | Хвойная | 15.00 | Боровичи | 16.40 |
|  |  |  | Боровичи | 16.45 | В. Новгород | 20.15 |

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

## 5.3. Характеристики инженерно-технического обеспечения

## 5.3.1. Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение

В настоящее время жилая застройка п. Первое мая  снабжается водой от индивидуальных шахтных колодцев.

Проектом планируется размещение индивидуальной жилой застройки на участках, примыкающих к п. Первое мая с южной стороны, с кадастровыми номерами 53:02:0151001:105 и 53:02:0151001:106.

Отведение сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы, откуда они периодически вывозятся в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение

Водоснабжение

В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 31.13330.2012, 8.13330.2009 и составляют 10л/с.

Время тушения пожара –  3 часа, количество пожаров - 1.

- Водоснабжение потребителей проектируемой индивидуальной жилой застройки в соответствии с письмом главы Сушанского сельского поселения от 06.06.2013 предусматривается либо из существующих и проектируемых шахтных колодцев частного пользования, либо из индивидуальных скважин. При этом необходимо выполнить паспортизацию отрываемых шахтных колодцев и скважин и произвести анализы воды из колодцев на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая».

- В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей проектируемой застройки возможно осуществлять из скважин и колодцев. Для подачи воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 литров до 25). В скважине устанавливается насос для скважин. При необходимости, установить фильтры после насосной установки.

- Примыкающую к скважине или колодцу территорию собственник обязан содержать в чистоте и обеспечивать отсутствие источников загрязнения.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 5.3.1.1.

| Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов п. Первое мая. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 5.3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребитель |  | Ед-ца изме- ре-ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примечание |
| № квартала | Наименование расхода |  |  |  | Ср. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Ср. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53:02:0151001:105 | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 160/25 | 1,92 | 0,7 | 2,49 | 0,61 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,6 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,4 | 0,88 | 3,47 | 0,7 | 0,32 | 0,12 | 0,41 | 0,10 |  |
| 53:02:0151001:106 | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 160/25 | 1,92 | 0,7 | 2,49 | 0,61 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,6 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,4 | 0,88 | 3,47 | 0,7 | 0,32 | 0,12 | 0,41 | 0,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | чел | 24 |  | 4,8 | 1,76 | 6,94 | 1,4 | 0,64 | 0,24 | 0,82 | 0,20 |  |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); Противопожарные мероприятия. Проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью составляет 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Водоотведение

Сточные воды от жилой застройки (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 5.1.4 СП 32.13330.2012) предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях "Биокси" из водонепроницаемых материалов фирмы "ЭКСО" обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие  канализационные очистные сооружения. Объём накопителя и производительность установки очистки сточных вод БИОКСИ зависят от количества обслуживаемых лиц.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Расчетные расходы водоотведения приведены в таблице 5.3.1.1.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки – основная часть, Чертёж инженерной и транспортной инфраструктур.

## 5.3.2.Теплоснабжение

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и МДК 4-05.2004.

В соответствии с Заданием на проектирование и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить теплом планируемые здания индивидуальной жилой застройки на отведенных в кадастровом плане земельных участках.

Существующее положение

В настоящее время в п. Первое мая Сушанского сельского поселения централизованное теплоснабжение отсутствует. Отопление осуществляется от печей, и котлов на твердом топливе и газе.

Основные показатели теплоснабжения с учетом непроизводственных потерь, рассчитаны с применением укрупненных показателей  и на основании МДК 4-05.2004 где:

- V- объем зданий, тыс. м3;

- m- число человек;

- qo— удельная тепловая характеристика для отопления, ккал/м3*ч;

- qv— удельная тепловая характеристика для вентиляции, ккал/м3*ч;

- qh —  норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01-85*

- Qomax -  максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;

- Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

- Qсум- суммарный тепловой поток, МВт;

- Qзд. – тепловой поток на одно здание, МВт;

- Расчетная температура отопительного периода, -27оС;

- Продолжительность  отопительного периода, 221сут;

- Средняя температура за отопительный период, -2,3оС.

Расчет тепловых потоков представлен в таблице 5.3.2.1.

Таблица 5.3.2.1.

Сушанское СП, п. Первое мая

| № квартала | Назначение | Этаж- ность | V м3 | m, чел | qо, Вт | qv, Вт | qh, Вт | Жилые здания |  | Qсум., кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qоmax, кВт | Qhm, кВт |  |
| 53:02:0151001:105 | Жилое здание | 1-2эт | 1166 | 12 | 0,78 | 0,00 | 10,0 | 52,6 | 8,4 | 61,0 |
| 53:02:0151001:106 | Жилое здание | 1-2эт | 1166 | 12 | 0,78 | 0,00 | 10,0 | 52,6 | 8,4 | 61,0 |
| ИТОГО по п. Первое мая |  |  |  |  |  |  |  | 105,2 | 16,8 | 122,0 |

В расчетах приняты строительные конструкции с улучшенными теплофизическими свойствами. Нагрузки подлежат уточнению при рабочем проектировании.

Проектные решения

В качестве источников теплоснабжения для индивидуальной  жилой застройки приняты индивидуальные источники тепла на любом доступном виде топлива.

## 5.3.3. Газоснабжение

Существующее положение

Сушанское сельское поселение Новгородской области в настоящее время снабжается сжиженным газом.

В соответствии с проектной документацией «Газопровод межпоселковый от ГРС Боровичи до п. Любытино» (ОАО «Промводпроект» г.Орел, 2010), выполненный в объеме Программы газификации регионов РФ, предусматривается газификация п. Волгино, д. Коегоща, д. Сушани, п. Первое Мая, п. Шахтерский. В п. Волгино и д. Коегоща предусматривается  по проекту установка ГРПШ высокого давления. В остальных населенных пунктах сельского поселения газоснабжение  остается на базе сжиженного газа.

В настоящее время произведена прокладка  газовых сетей в п. Волгино, д. Пристань и д. Плессо.

Подача природного газа потребителям Сушанского сельского поселения предусматривается следующим категориям потребителей:

- на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд;

- на отопление жилых и общественных зданий;

- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей;

Газоснабжение п. Первое мая в настоящее время осуществляется на базе сжиженного газа от индивидуальных баллонных установок, природным газом поселок в ближайшее время будет газифицирован. Потребителями сжиженного газа для бытовых нужд является население существующей жилой застройки. Сжиженный газ доставляется автотранспортом  в баллонах с  газового участка г. Боровичи.

Расчетные  данные по газоснабжению п. Первое мая на нужды населения существующей застройки приведены, в таблице 5.3.3.1

Таблица 5.3.3.1

| Наименование | Существующее количество жителей | Расход газа на приготовление пищи по жилой застройке |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/ год | кг/ ч |  |
| п. Первое мая | 112 | 2462 | 1,1 | при 100 % охвате населения по использованию газа |

Проектные предложения

Перспективное развитие системы газоснабжения Сушанского  сельского поселения следует предусматривать природным газом с использованием существующих газопроводов высокого давления с дополнительной установкой газорегуляторных пунктов.

Газоснабжение на перспективу представлено в таблице 5.3.3.2.

Таблица 5.3.3.2.

| Расчетный градостроительный район № | Численность населения, тыс. чел. | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Расчетный часовой расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Волгино | 594 | 12,602 | 99,0 |
| др. населенные пункты | 1707 | 47,558 | 284,5 |
| Итого: | 2301 | 60,16 | 383,5 |

В поселке Первое мая планируется 8 участков (кадастровый номер 53:02:0151001:105 и 53:02:0151001:106 для индивидуальной жилой застройки с общим количеством жителей 24 человека. Для газоснабжения планируемой застройки п. Первое мая, предполагается  газопровод низкого давления.

Предлагается установить в каждом доме для цели пищеприготовления - газовую четырехконфорочную плиту и газовые котлы отопления.

Расчет расходов газа

Для определения расходов газа производится расчет для нужд населения,

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция -СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Газоснабжение от  установок газа низкого давления

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом на одну четырехконфорочную плиту для использования газа, установленную в каждом доме.

Укрупненный показатель расхода сжиженного газа на 1 человека принят 102,6 кг/год при теплоте сгорания газа 93,25 МДж/м³ (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

Общий расход газа низкого давления для населения (без учета расхода газа на сельскохозяйственное  потребление), таблица 5.3.3.3.

Таблица 5.3.3.3.

| Кадастровый номер участка | Планируемое количество жителей | Расход газа на приготовление пищи |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | кг/ч |  |
| 53:02:0151001:105 | 12 | 1224 | 1,5 | 4 участка |
| 53:02:0151001:106 | 12 | 1224 | 1,5 | 4 участка |
| Всего по планируемым участкам | 24 | 2448 | 3,0 |  |
| Существующее население | 112 | 11491 | 1,1 |  |
| Итого | 136 | 13939 | 4.1 |  |

Общий расчетный расход газа низкого давления населением  п. Первое мая  с учетом существующей застройки,  годовой 13939 кг/ год, часовой 4,1 кг/ ч.

## 5.3.4. Сети связи

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается сохранение объектов (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. Сохраняются отделения почтовой связи.

В связи с увеличивающейся долей предоставления услуг связи и информационных систем передачи данных через сотовую связь, и небольшой нагрузкой на линии связи в сельских поселения рекомендуем пользоваться услугами мобильной (сотовой) связи.

Обеспечение территории оптико-волоконной сетью позволит иметь возможность пользоваться Интернетом (расчетный срок).

5.3.5. Сети электроснабжения

Проект электроснабжения п. Первое мая Сушанского сельского поселения  разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории сельского поселения.

Существующее положение

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора  п. Первое мая осуществляется от КТП 10/0,4 кВ с воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП  выполнено по ВЛ-10кВ от существующей ПС 110/35/10кВ  «Окуловская».

Данные о количестве трансформаторных подстанций 10/,04кВ, установленной мощности трансформаторов, существующих нагрузках, резервных трансформаторных  мощностях, структуре и состоянии коммунальных электрических сетей отсутствуют.

На проектируемых территориях электроснабжение отсутствует.

Проектные решения

Расчет электрических нагрузок

Нагрузки проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора п. Первое мая Сушанского сельского поселения подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории новых участков сельского поселения.

При этом принято на расчетный срок:

Теплоснабжение – индивидуальное от газовых котлов.

Пищеприготовление – газовые плиты:

Расчетные мощности на вводах индивидуальных жилых домов приняты 15кВт.

Средневзвешенный cosf=0.96.

Годовое потребление электроэнергии 2700 кВт*ч/чел. в год.

Годовое число использования максимумов нагрузки 5300час/год для всех потребителей на расчетный срок.

При расчете нагрузок на расчетный срок предусматривается дополнительно 25% резерва мощности на неучтенные потребители и естественный рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 0,4 кВ потребительских трансформаторных подстанций с учетом совмещения максимумов.

Расчетные электрические нагрузки на планируемых территориях

Таблица 7.4.1.

| № пп | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Р расч. на шинах 0,4кВ ТП кВт | cosf | Sрасч. на шинах 0,4кВ ТП кВА |  |  |
| 1 | п. Первое мая всего, в том числе: 1.1 ИЖС; | 24ч.(8 домов) 24ч.(8 домов) | 110,00 110,00 | 0,96 0,96 |  | 115,0 115,0 |  |
|  | ВСЕГО: | 24ч.(8 домов) | 115,0 | 0,96 |  | 115,0 |  |

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центров питания (ЦП, ПС 110/10, ПС 35/10) для электроснабжения на планируемых территориях к расчетному сроку с учетом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок трансформаторов 10/0,4кВ (табл.2.4.1 РД) составит всего – 0,08 МВт (0,083 МВА, при cosf=0,96).

Минимальная требуемая трансформаторная мощность в проектируемых участках населенных пунктов Чечулинского сельского поселения, в том числе:

1. п. Первое мая, ИЖС:

Sтр = Sрасч./Кзагр=115/0,9=128 кВА.

где:

Sрасч.=115кВА – расчетная мощность на шинах 0,4кВ ТП;

Кзагр.= 0,9 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85* на расчетный срок;

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 2 новых ТП из них: 1шт КТП-1х100кВА (для существующей застройки)  и 1шт КТП-1х250кВА (для новой и существующей застройки). Существующая КТП демонтируется. Питание проектируемых КТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечными ВЛз-10 кВ от существующих ВЛ-10 кВ

Схема поселковых сетей

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х-70) на ж/б и деревянных опорах от действующих фидерных линий 10кВ до новых ТП.

- п. Первое мая – 0,95км, в том числе вынос 0,4км.

Строительство в зоне ИЖС воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 0,5 км, в том числе:

- п. Первое мая – 0,95км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10кВ определяется  владельцем сетей.

Надежность электроснабжения

Проектируемые потребители ИЖС 3-й категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от проектируемых однотрансформаторных подстанций по проектируемым воздушным (ВЛИ) сетям 0,4кВ по радиальной схеме.

Регулирование напряжения

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

## 5.3.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.

Существующее положение

Поселок Первое мая расположен на берегу р. Мста. Наивысшие отметки в восточной части поселка  в районе 87.00 м. Уклон территории направлен преимущественно на юго-запад в сторону р. Мста и частично на запад в сторону ручья, протекающего к югу от поселка. Информация об имеющейся ливневой канализации на территории поелка отсутствует.

Согласно данным Генерального плана Сушанского СП территория поселка не подвержена подтоплению 1% паводковыми водами р. Мста.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация рельефа - вертикальная планировка

- Организация поверхностного стока

1. Организация рельефа

В связи с отсутствием топографической основы надлежащего качества выполнить мероприятия по организации рельефа затруднительно. На последующих этапах проектирования или при появлении топосъемки необходимо выполнить вертикальную планировку улиц и дорог с назначением проектных отметок по осям в переломных точках и в местах пересечения дорог. Минимальный продольный уклон назначить равным 4‰, поперечный уклон – 30‰.

2. Организация поверхностного стока

Отвод дождевых и талых вод необходимо осуществить открытой сетью дождевой канализации. Сток направляется по лоткам проезжих частей в водоотводные канавы вдоль дорог. Выпуск осуществить в ручей с западной стороны поселка, впадающий в р. Мста. Устройство дождевой канализации также позволяет понизить уровень грунтовых вод.

Участки автодороги вдоль берега р. Мста подвержены размыву талыми водами. Для предотвращения этого необходимо устройство водоотводной канавы с верховой (юго-западной) стороны дороги.

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство водоотводных бетонных лотков с водоприемными решетками (MAXI-50.64.61) | м | 430 |
| 2. | Устройство водоотводных канав (Н=0,5 - 0,7 м) | м/м3 | 760/590 |

## 5.3.7. Озеленение

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых насаждений.

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подразделяются на 3 группы:

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для рекреации населения города (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

2. зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций;

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений общего пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства.

Оптимальные параметры общего баланса территории составляют:

Открытые пространства:

- зеленые насаждения  - 65–75 %;

- аллеи и дороги  - 10–15 %;

- площадки  - 8–12 %;

- сооружения  - 5-7 %;

Зона рекреации:

- зеленые насаждения - 93–97 %;

- дорожная сеть  - 2–5 %;

- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки  - 2 %.

Удельный вес озелененных территорий микрорайона (квартала) многоквартирной и малоэтажной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должен составлять не менее 25 % площади территории микрорайона (квартала) или не менее 6 кв.м/чел.

Минимальную площадь озеленения ССЗ следует принимать в зависимости от ширины зоны не менее, процентов:

- до 300 м - 60;

- 300 - 500 м - 50;

- 1000 м и более - 40.

Со стороны жилой зоны необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине СЗЗ до 100 м - не менее 20 м. Для озеленения предпочтительны деревья и кустарники местных пород, устойчивых к производственным выбросам, а также деревья хвойных местных пород, не сбрасывающих хвою. Рационально применение крупноразмерного посадочного материала.

Посадочный материал необходимо приобретать в специализированных питомниках.

# 6.  ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры:

- максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод;

- минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

В границах проектируемой застройки объектов отнесенных к категориям по ГО нет. Строительство новых категорированных по ГО объектов в пределах проектируемой застройки не предусматривается.

Размещение складов и баз горюче-смазочных материалов, складов и баз продовольственных, материально-технических и прочих резервов, распределительных холодильников и баз, специализированных торговых комплексов, размещение складов и баз восстановительного периода в границах проектируемой территории не предусматривается.

Объекты коммунально-бытового назначения должны проектироваться с учетом приспособления для специальной обработки в качестве станций обеззараживания одежды или техники, постов мойки и уборки.

Размещение новых промышленных объектов в границах проектируемой застройки не предусматривается.

Строительство улиц и проездов между домами (сооружениями) предусматривается с твердым покрытием, обеспечивающим проезд пожарных машин, сил и средств ликвидации возможных ЧС, эвакуацию населения в районы парковых зон и на основные улицы поселка. Ширина проезжей части улиц составляет не менее 6 метров.

Парки, сады, бульвары и свободные от застройки территории (водоемы, спортивные и детские площадки) образуют единую систему, обеспечивающую членение жилой зоны поселка противопожарными разрывами. Система зеленых насаждений и не застраиваемых территорий вместе с сетью улиц обеспечивает свободный выход населения из разрушенных зданий.

Сборные эвакуационные пункты создаются органами местного самоуправления  и располагаются в зданиях общественного назначения вблизи пунктов посадки на транспорт и в исходных пунктах маршрутов пешей эвакуации. Укрытие население проектируемой застройки в особый период предусматривается в противорадиационных укрытиях группы П-3.

Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны обеспечивать полную герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования водоснабжения. Существующие шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельножидких отравляющих веществ.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя головных сооружений проектом предусматривается достаточная ёмкость баков водонапорных башен, проектом также предусмотрено устройство автономных противопожарных резервуаров с источником заполнения от тупиковой водопроводной сети или от реки.

Все проектируемые объекты поселка обеспечены централизованным электроснабжением 220/380В. Объекты, продолжающие работу в военное время, должны иметь резервный источник электропитания (дизельэлектростанцию). На проектируемых объектах должно быть предусмотрено устройство молниезащиты.

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться также транспортные системы: автомобильные дороги, железные дороги, магистральные газопроводы.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).

Охранная зона для автомобильных дорог I, II категорий – 100 м, III, IV категорий – 50 м.

При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Тушение пожаров выполняется силами пожарных депо, расположенных на территории поселения.

Ответственность за проведение предусмотрительных мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- паводковые подтопления в поймах озер, рек, ручьев;

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

В весенне-летний период наибольшую опасность для Сушанского сельского поселения представляют пожары природные и подтопления.

Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах, в жилом секторе.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматривать, как правило, за границей населенного пункта или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- вопросы подъезда пожарных автомобилей к населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории НП;

- на территории НП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки.

Защита территории от затопления.

Согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» в качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним, следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел.

Повышение поверхности территории до не затапливаемых является наиболее эффективным способом.  Устройство водоотводных канав так же способствует значительному водопонижению. Объём подсыпки и канав дан конкретно по участкам в разделе 5.3.6. Вертикальная планировки и инженерная подготовка территории.

Обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности на территории проекта планировки необходимо производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При архитектурно-строительном проектировании расстояния между зданиями следует предусматривать не менее чем противопожарные требования, указанные в СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

При проектировании и строительстве домов должны быть предусмотрены меры по предупреждению возникновения пожара, обеспечению возможности своевременной эвакуации людей из дома на прилегающую к нему территорию, нераспространению огня на соседние строения и жилые блоки, а также обеспечению доступа личного состава пожарных подразделений к дому для проведения мероприятий по тушению пожара и спасению людей. Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу, в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности и СП 1.13130.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к зданиям. Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5-8 метров для зданий до 10 этажей включительно. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередач и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Проектом предусматривается устройство закрытых противопожарных резервуаров, оборудуемых мотопомпами. Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен в соответствии с действительным строительным объемом существующих и возводимых зданий. Местоположение пожарных резервуаров назначается из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150-200м.

Кроме того в местах расположения противопожарных резервуаров предусматривается размещение сооружений (щитов) для хранения средств пожаротушения.

Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию с органами Государственной противопожарной службы. Помещение для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря должно иметь площадь не менее 10 м2 и несгораемые стены.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка не нормируются.

Противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами), расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в Таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) на участках

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения |  | Расстояния, м. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б |
| А | Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 |
| Б | То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 8 |

# 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии со СНиП 35-01-2001 проектом необходимо предусмотреть ряд  мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Требования и рекомендации настоящего раздела направлены на создание полноценной архитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности зданий и сооружений для всех категорий маломобильных групп населения (в дальнейшем - МГН) и беспрепятственное пользование ими.

При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

С этой целью рекомендуется, как правило, проектировать адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения. Необходимость применения специализированных элементов, учитывающих специфические потребности инвалидов, устанавливается заданием на проектирование.

При проектировании учреждений и предприятий следует предусматривать рабочие места для инвалидов в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываемыми местными органами социальной защиты населения.

Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированные или обычные), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование.

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками городского транспорта.

При расположении зданий, сооружений и комплексов в глубине участка следует стремиться к сокращению пути от наиболее вероятного входа на участок до входа в здание или сооружение, доступного для маломобильных посетителей.

При адаптации существующих зданий к потребностям МГН в первую очередь следует создавать доступные пешеходные пути в пределах земельных участков, прилегающих к зданиям. Эти работы следует совмещать с мероприятиями по ремонту покрытий путей движения, что практически не потребует дополнительных материальных затрат.

Должен быть предусмотрен тип тротуаров, который может быть использован для передвижения инвалидов на креслах-колясках и престарелых (бордюрный камень укладывается заподлицо с мощением).

С отметки тротуара до уровня первого этажа зданий должны быть предусмотрены пандусы. Дверные проемы на входе не должны иметь порогов и перепадов высот. Ширина пандуса при входах в здания должна быть не менее 1,2 м.

При размещении зданий и сооружений на участке, как правило, следует:

- разделять по возможности пешеходные и транспортные потоки на участке;

- обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнего инженерного оборудования, доступные МГН;

- обеспечивать, по возможности, крытыми кратчайшими переходами связь между входами в здания комплекса, образованного отдельно стоящими на едином участке объектами.

При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входных узлов зданий или входов на участок следует проектировать элементы заблаговременного предупреждения мест пересечения с соблюдением мер безопасности движения, вплоть до его регулирования.

Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

На участках перед входами в общественные здания районного или муниципального значения рекомендуется создавать озелененные и благоустроенные площадки для отдыха, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

На земельных участках предприятий питания и торговли целесообразно организовать зону общего пользования с местами кратковременного отдыха МГН, оборудуя эти зоны информационными и рекламными устройствами.

В зоне стоянок личного автотранспорта посетителей общественных зданий следует выделять места для парковки автотранспортных средств инвалидов, которые не должны загораживаться другими паркуемыми автомашинами.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений и предприятий обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов составляет не менее 17,5 м2 на 1 машино-место. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида не менее 21 м2 на 1 машино - место.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.

## 8. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

С целью строительства инженерных коммуникаций для обеспечения устойчивого развития территории формируются земельные участки, предназначенные для строительства линейных объектов.

На схеме показаны границы земельных участков предназначенных для строительства сетей водоснабжения и водоотведения,  строительство сетей теплоснабжения, строительство ливневой канализации.

Разделение земельных участков для строительства сетей на небольшие вызвано стоящими на кадастровом учете земельными участками улично-дорожной сети, а данные участки выделяются для строительства как части земельных участков.

Формируемые земельные участки носят временный характер и после завершения строительства инженерных коммуникаций подлежат аннулированию и исключению из государственного кадастра недвижимости.

На схеме для каждого земельного участка указана площадь, общий баланс приведён в Таблице.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки Основная часть: Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений, а так же в Материалах по обоснованию: Чертёж границ земельных участков предназначенных для строительства линейных объектов.

| № з/у | Кадастровый номер | Наименование | Площадь з/у проект. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Первое мая |  |
|  |  | 53:02:0151001:105 и 53:02:0151001:106 |  |
| 1 | 53:02:0151001: | Для сетей электроснабжения | 1432 |
| 2 | 53:02:0151001: | Для сетей электроснабжения | 207 |
| 3 | 53:02:0151001: | Для строительства сетей электроснабжения | 1777 |

## 9. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

Проект межевания разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1996 г. № 105 и иной нормативно-технической документацией.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий.

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки градостроительных планов земельных участков.

Сформированный земельный участок должен обеспечить:

- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территории (красными линиями).

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие подобные сооружения.

В процессе межевания решаются следующие задачи:

- установление границ сложившихся объектов недвижимости,

- формирование земельных участков под новыми объектами недвижимости в сложившейся застройке,

- установление границ земельных участков под планируемое строительство.

В результате процесса межевания могут быть образованы:

- земельные участки под объектами недвижимости;

- участки (территории) занятые улицами и проездами общего пользования;

- участки линейных объектов инженерной инфраструктуры;

- участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего пользования;

- участки, предназначенные для перспективной застройки.

Расчет нормативных размеров земельных участков для эксплуатации индивидуальных жилых домов произведен на основании параметров установленных в проекте планировки.

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного проекта планировки под строительство объектов индивидуального жилищного строительства и объекты инженерных сооружений.

При составлении учитываются основные планировочные характеристики земельных участков объектов землепользования:

- местоположение земельного участка в микрорайоне относительно улиц и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его границ на магистральные улицы;

- площадь земельного участка;

- форма и пропорция земельного участка;

- расположение строений на участке относительно границ участка;

- наличие или отсутствие планировочных дефектов.

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного проекта планировки.

Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий, ошибка в расчетах площадей не превышает 0,001% от общей площади микрорайона в границах красных линий.

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.

Разработаны линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений. Данные линии необходимы для регулирования застройки и сформированы с учетом ремонтно-охранных и охранных зон инженерной инфраструктуры, а так же учитывая параметры, разработанные в проекте планировки.

Площади сформированных границ проектных земельных участков показаны в Таблице 9.1.1. (Баланс территории).

Схема границ территории земельных участков в границах земельных участков, примыкающих к п. Первое мая с кадастровыми номерами 53:02:0151001:105, 53:02:0151001:106.

На схеме показаны границы земельных участков с учетом разрешенного использования.

Баланс территории квартала приведен в Пояснительной записке Таблица 9.1.1.

В данной схеме отображены сформированные участки, указаны их номера и площади, цветом показано целевое использование.

Проект межевания территории разрабатывается в границах красных линий.

| № квартала | № з/у | Наименование | Площадь з/у, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Первое мая |  |  |  |  |
| 53:02:0151001:105 |  |  |  |  |
| 53:02:0151001 | 1 | земельный уч-к планируемого размещения отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью | 3193 |  |
| 53:02:0151001 | 2 | земельный уч-к планируемого размещения отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью | 2432 |  |
| 53:02:0151001 | 3 | земельный уч-к планируемого размещения отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью | 3299 |  |
| 53:02:0151001 | 4 | земельный уч-к планируемого размещения отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью | 2972 |  |
|  |  | 53:02:0151001:106 |  |  |
| 53:02:0151001 | 1 | земельный уч-к планируемого размещения отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью | 3223 |  |
| 53:02:0151001 | 2 | земельный уч-к планируемого размещения отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью | 2966 |  |
| 53:02:0151001 | 3 | земельный уч-к планируемого размещения отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью | 2950 |  |
| 53:02:0151001 | 4 | земельный уч-к планируемого размещения отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью | 2989 |  |