ОБЩЕСТВО                 РФ, Республика Татарстан

С ОГРАНИЧЕННОЙ                       421001, г. Казань, ул. Четаева, д.4,оф.19

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ                                                                Тел.+7(917)231-59-81

«ГК-ГРУПП»                                                                                    ИНН/КПП 1659199710/165701001

ОГРН1191690048615

ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СУШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

2022

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

В состав документов Правил землепользования и застройки муниципального образования «Сушанское сельское поселение» Боровичского муниципального района Новгородской области входят:

1. Текстовая часть в составе:

- Порядок применения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки;

- Градостроительные регламенты.

2. Графическая часть в составе:

- Карта градостроительного зонирования. Территориальные зоны,

- Карта градостроительного зонирования. Зоны с особыми условиями использования территории.

Оглавление

ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ	4

ГЛАВА I. Карты градостроительного зонирования	4

Статья 1. Карта градостроительного зонирования. Территориальные зоны	4

Статья 2. Карта градостроительного зонирования. Зоны с особыми условиями использования территории	7

Статья 3. Сведения о границах территориальных зон	8

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	9

ГЛАВА II. Градостроительные регламенты	9

Статья 4. Состав градостроительного регламента	9

Статья 5. Градостроительные регламенты территориальных зон	10

5.1. Вспомогательные виды разрешенного использования	10

5.2. Градостроительный регламент зон индивидуальной жилой застройки (Ж1)	13

5.3. Градостроительный регламент многофункциональных общественно-деловых зон (ОД)	19

5.4. Градостроительный регламент зон общественной застройки (О)	24

5.5. Градостроительный регламент зон инженерной инфраструктуры(И)	28

5.6. Градостроительный регламент зон производственных и складских объектов IV-V классов опасности (П3)	30

5.7. Градостроительный регламент зон коммунально-складских объектов (КС)	33

5.8. Градостроительный регламент зон объектов сельскохозяйственного назначения (СХ2)	36

5.9. Градостроительный регламент зон сельскохозяйственного использования (СХ3)	40

5.10. Градостроительный регламент зон объектов отдыха, туризма и спорта (Р3)	43

5.11. Градостроительный регламент зон размещения кладбищ (СН1)	46

5.12. Градостроительный регламент зон объектов обороны и безопасности (ОБ)	48

Статья 6. Земли, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется	52

Статья 7. Земли, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются	52

Статья 8. Территории фактического или планируемого использования земель	54

ГЛАВА III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства	56

Статья 9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории	56

9.1. Общие положения	56

9.2. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов	58

9.3. Иные охраняемые зоны	61

9.4. Охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения	61

9.5. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства	63

9.6. Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязением	65

9.7. Придорожные полосы автомобильных дорог	66

9.8. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	67

9.9. Границы особо охраняемых природных территорий	68

9.10. Границы территорий объектов культурного наследия	71

ГЛАВА IV. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения	80

ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

ГЛАВА I. Карты градостроительного зонирования

- Статья 1. Карта градостроительного зонирования. Территориальные зоны

1. «Карта градостроительного зонирования. Территориальные зоны» является неотъемлемой частью настоящих Правил.

На этой карте отображены границы установленных территориальных зон и их кодовые обозначения - индекс вида территориальной зоны и номер установленной территориальной зоны.

Границы территориальных зон установлены на основании положений Тома 1 статьи 8 настоящих Правил.

2. Для каждого вида территориальной зоны настоящими Правилами устанавливается градостроительный регламент, который действует в отношении всех установленных территориальных зон одного вида.

Для обозначения видов территориальных зон используются следующие наименования и условные обозначения (индексы):

| Индекс вида территориальной зоны | Наименование вида территориальной зоны |
| --- | --- |
| Ж1 | Зона индивидуальной жилой застройки (Ж1) |
| ОД | Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД) |
| О | Зона общественной застройки (О) |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры (Т) |
| И | Зона инженерной инфраструктуры (И) |
| П3 | Зона производственных и складских объектов IV-V классов опасности (П3) |
| КС | Зона коммунально-складских объектов (КС) |
| СХ2 | Зона объектов сельскохозяйственных назначения (СХ2) |
| СХ3 | Зона сельскохозяйственного использования (СХ3) |
| Р3 | Зона объектов отдыха, туризма и спорта (Р3) |
| СН1 | Зона размещения кладбищ (СН1) |
| ОБ | Зона объектов обороны и безопасности (ОБ) |

Использование для обозначения вида территориальной зоны его наименования или индекса в рамках настоящих Правил является равнозначным.

3. Для идентификации установленных территориальных зон используется номер и наименование территориальной зоны. Наименование установленной территориальной зоны состоит из наименования вида территориальной зоны, включающего индекс вида территориальной зоны, заключенный в круглые скобки, и номера установленной территориальной зоны.

Индекс территориальной зоны совпадает с индексом вида территориальной зоны. В отношении территориальных зон использование терминов «индекс территориальной зоны» и «индекс вида территориальной зоны» в рамках настоящих Правил является равнозначным. Для всех территориальных зон, имеющих одинаковый индекс, действует общий градостроительный регламент.

На карте градостроительного зонирования установлены границы следующих территориальных зон:

| Индекс зоны | Наименование территориальной зоны | Местоположение зоны |
| --- | --- | --- |
| Ж1 | Зона индивидуальной жилой застройки (Ж1) | Сушанское сп |
| ОД | Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД) | Сушанское сп |
| О | Зона общественной застройки (О) | Сушанское сп |
| И | Зона инженерной инфраструктуры (И) | Сушанское сп |
| П3 | Зона производственных и складских объектов IV-V классов опасности (П3) | Сушанское сп |
| КС | Зона коммунально-складских объектов (КС) | Сушанское сп |
| СХ2 | Зона объектов сельскохозяйственных назначения (СХ2) | Сушанское сп |
| СХ3 | Зона сельскохозяйственного использования (СХ3) | Сушанское сп |
| Р3 | Зона объектов отдыха, туризма и спорта (Р3) | Сушанское сп |
| СН1 | Зона размещения кладбищ (СН1) | Сушанское сп |
| ОБ | Зона объектов обороны и безопасности (ОБ) | Сушанское сп |

Использование для обозначения территориальной зоны ее наименования или номера в рамках настоящих Правил является равнозначным.

4. Границы установленных территориальных зон могут состоять из одного или более контуров границ.

Контуры границ территориальных зон, которые на карте градостроительного зонирования имеют одинаковый индекс и номер территориальной зоны, относятся к одной многоконтурной территориальной зоне.

Контуры границ территориальных зон, которые на карте градостроительного зонирования имеют одинаковый индекс, но различные номера территориальных зон, относятся к разным территориальным зонам одного вида.

5. Помимо территориальных зон, для которых в обязательном порядке устанавливаются границы и градостроительные регламенты, на карте градостроительного зонирования также показаны:

- земли, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется;

- земли, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются;

- территории фактического или планируемого использования земель (земельного участка или его части) в соответствии регламентом территориальной зоны, которая не может быть установлена в отношении всего земельного участка.

Для указанных земель и территорий используются следующие наименования и условные текстовые обозначения (индексы):

1) Земли, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется:

| Индекс | Наименование |
| --- | --- |
| ЛО | Земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов |

2) Земли, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

| Индекс | Наименование |
| --- | --- |
| ЛФ | Земли лесного фонда |
| ВО | Земли, покрытые поверхностными водами |
| СХ | Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения |
| ООПТ | Земли особо охраняемых природных территорий |

Указанные земли и территории территориальными зонами не являются, сведения о границах этих земель и территорий не подготавливаются и в Единый государственный реестр недвижимости не вносятся.

6. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон.

Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, в пределах муниципального образования «Сушанское сельское поселение» не установлены, в связи с чем в материалах настоящих Правил не отображены.

- Статья 2. Карта градостроительного зонирования. Зоны с особыми условиями использования территории

1. «Карта градостроительного зонирования. Зоны с особыми условиями использования территории» является неотъемлемой частью настоящих Правил.

На этой карте отображены границы зон с особыми условиями использования территории, которые накладывают дополнительные ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В соответствии с положениями части 9.1 статьи 9 данного Тома, в рамках настоящих Правил зоны с особыми условиями использования территории подразделяются на три вида: установленные, планируемые к установлению, ориентировочные.

На карте градостроительного зонирования отображаются только границы установленных и планируемых к установлению зон с особыми условиями использования территории.

Границы ориентировочных зон с особыми условиями использования территории на карте градостроительного зонирования не отображаются, поскольку они не имеют юридической силы в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. Ориентировочные границы этих зон могут отображаться на картах генерального плана поселения, входящих в состав материалов по обоснованию генерального плана.

Отображение на карте градостроительного зонирования планируемых к установлению зон с особыми условиями использования территории носит информационно-справочный характер. Правообладатели земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах планируемых к установлению зон с особыми условиями территории имеют право в судебном порядке оспорить действие ограничений, установленных для таких зон.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые полностью или частично расположены в границах, установленных или планируемых к установлению зон с особыми условиями использования территории, чьи характеристики не соответствуют ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства, действующим в границах указанных зон, являются несоответствующими настоящим Правилам.

3. Помимо границ зон с особыми условиями использования территории на указанной карте могут отображаться границы особо охраняемых природных территорий, территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия; границы территорий исторических поселений.

- Статья 3. Сведения о границах территориальных зон

1. Обязательным приложением к настоящим Правилам являются сведения о границах установленных территориальных зон, которые содержат графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации органы местного самоуправления поселения также вправе подготовить текстовое описание местоположения границ территориальных зон. В рамках разработки проекта настоящих Правил текстовое описание местоположения границ территориальных зон не подготавливалось и в сведения о границах территориальных зон не включалось.

2. Сведения о границах территориальных зон представлены в виде:

1) электронного документа в формате PDF, содержащего сведения о границах, всех установленных настоящими Правилами территориальных зон поселения в соответствии с «Формой графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использовании территории», утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.11.2018 г. №650;

2) в виде электронных документов в формате XML, необходимых для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости.

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА II. Градостроительные регламенты

### Статья 4. Состав градостроительного регламента

1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее – Классификатор). Указанный классификатор содержит наименования видов разрешенного использования, их коды (числовые обозначения) и описание вида разрешенного использования земельного участка. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

3. Размещение линейных объектов (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства допускается без указания в перечне допустимых видов разрешенного использования в любой территориальной зоне, если федеральным законом не установлено иное.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений;

3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, ближе которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применяются в случаях, если сводами правил, техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирования, санитарными правилами не предусмотрены более строгие требования к предельным параметрам.

6. Ограничения на минимальный размер (площадь) земельного участка не распространяются на смежные земельные участки с одинаковым видом разрешенного использования, принадлежащие одному правообладателю.

7. Предельное количество этажей здания включает все надземные этажи, включая мансардный, а также цокольный, если верх перекрытия цокольного этажа возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

8. Для вида разрешенного использования с кодом 6.8 Классификатора предельная высота сооружений (антенно-мачтовых) не подлежит установлению.

9. Максимальный процент застройки земельного участка учитывает площадь всех зданий и сооружений, расположенных на земельном участке, за исключением плоскостных сооружений, и объектов капитального строительства или их частей, находящихся под поверхностью земельного участка (подземная часть объекта).

10. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

- Статья 5. Градостроительные регламенты территориальных зон

Градостроительные регламенты устанавливаются в отношении каждого вида территориальной зоны. Действие градостроительного регламента каждого вида территориальной зоны распространяется на все установленные территориальные зоны данного вида.

- 5.1. Вспомогательные виды разрешенного использования

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства допускаются только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляются совместно с ними. Выбрать вспомогательный вид разрешенного использования можно только дополнительно к основному или условно разрешенному виду, установить его вместо основного или условно разрешенного вида нельзя.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, а также минимальные отступы от границ земельных участков для вспомогательных видов разрешенного использования не указываются, поскольку они определяются основным или условно разрешенным видом использования.

В градостроительном регламенте не указываются те вспомогательные виды разрешенного использования, которые разрешены для конкретного основного или условно разрешенного вида согласно описанию этого вида в Классификаторе.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; коды основных или условно разрешенных видов, для которых устанавливается вспомогательный вид использования, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вспомогательных видов:

| Код вспомогательного вида разрешенного использования | Наименование вспомогательного вида разрешенного использования | Коды основных и условно разрешенных видов использования, для которых устанавливается вспомогательный вид | Предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предельное количество этажей, предельная высота строения | максимальный процент застройки |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 2.1.1; 2.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.8.1, 4.10, 5.1, 3.2,3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.4, 6.0, 6.3, 12.1 | 1 этаж/4,5 м | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 2.1.1; 2.3, 2.5; 2.7.1 | 1 этаж | н.у. |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 2.1.1, 2.5, 3.2.4, 4.7 | н.у. | н.у. |
| 3.2.4 | Общежития | 3.5.2, 6.12 | 3 этажа | н.у. |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 2.1.1; 2.5; 3.2.4, 4.2, 4.4, 4.7, 3,4 | 1 этаж | н.у. |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.2, 4.2, 4.8.1 | н.у. | 80% |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 2.0 | н.у. | 80% |
| 4.4 | Магазины | 2.1, 2.1.1, 2.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.6.2, 3.10, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.10, 5.1.1, 5.2.1, 6.4, 6.6, 6.9, 6.12, 7.2, 9.3 | 3 этажа | 40% |
| 4.6 | Общественное питание | 3.6.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, , 7.2, 9.3 | 3 этажа | 40% |
| 4.9 | Служебные гаражи | 3.1, 3.1.2, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3 7, 3.7.1, 3.7.2, 3.8, 3.8.1, 3.9, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.10, 3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1 | 1 этаж | 40% |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.4 | 1 этаж/5 м | 40% |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3 | 1 этаж/5 м | 40% |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 4.2, 4.7, 5.2.1 | н.у. | н.у. |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 3.6.2, 5.2.1 | н.у. | н.у. |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 3.6.2, 5.2.1 | н.у. | н.у. |

- 5.2. Градостроительный регламент зон индивидуальной жилой застройки (Ж1)

Градостроительный регламент зон индивидуальной жилой застройки (Ж1) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом Ж1.

Зоны индивидуальной жилой застройки предназначены для размещения:

- отдельно стоящих жилых домов с приусадебными земельными участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства;

- блокированных жилых домов (с количеством блоков не более 10), в т.ч. с приквартирными земельными участками.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов гаражного назначения, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

При образовании земельных участков (в том числе путем раздела или выдела) с видами разрешенного использования с кодом 2.1, 2.3 (не более 2 блоков) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда) должна составлять не менее 25 м; с кодом 2.2, где более 2 блоков – 15 м.

Предельное количество этажей и предельная высота для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2, 2.3 устанавливается в отношении основных зданий, строений и сооружений. Максимальная высота вспомогательных строений – 3,5 м до верха плоской кровли, 4,5 м до конька скатной кровли.

Для индивидуальной жилой застройки следует принимать расстояния:

- от границы участка до стены жилого дома – не менее 3 метров, со стороны улицы – не менее 5 метров;

- от границ участка до хозяйственных построек - не менее 1 метра;

- от окон жилого здания до хозяйственных построек, расположенных на соседнем участке, - не менее 6 метров;

- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома - не менее 12 метров;

- при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 метров.

Для блокированной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки следует принимать расстояния:

- от границы участка до стены жилого дома – не менее 5 метров, со стороны улицы – не менее 5 метров;

- между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 – 3 этажа: не менее 15 м; 4 этажа: не менее 20 м (бытовые разрывы);

- между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

Площадки общего пользования должны размещаться на расстоянии от жилых и общественных зданий:

- для игр детей до жилых зданий – 12 м;

- для отдыха взрослого населения – 10 м;

- для стоянки автомобилей – 10 м;

- для занятий спортом от 10 до 40 м;

- для хозяйственных целей – 20 м;

- площадки с контейнерами для отходов - не менее 50 м.

Вспомогательные строения, за исключением мест хранения автомобильного транспорта, располагать со стороны улиц не допускается.

Максимальная высота ограждений для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 – 2 м, с кодами 2.1.1, 2.3 – 1,5 м. Материал и тип ограждений между смежными участками, в части, занимаемой огородами - не глухое, сетчатое, пропускающее солнечное освещение.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | мин. – 400 макс. – 3000 | 3 этажа/15 м | а) 30 % при размере земельного участка 400 м2 и менее б) 20 % при размере земельного участка более 400 м2 | 3 |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | мин. – 500 макс. – 3000 | 3 этажа/15 м | а) 30 % при размере земельного участка 500 м2 и менее б) 20 % при размере земельного участка более 500 м2 | 3 |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | мин. – 500 макс. – 4000 | 3 этажа | 60% | 5 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | н.у. | 3 этажа | 80% | 5 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | н.у. | н.у. | 25% | 5 |
| 3.8 | Общественное управление | н.у. | 3 этажа | 80% | 5 |
| 3.8.1 | Государственное управление | н.у. | 3 этажа | н.у. | 5 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | мин. – 500 макс. – н.у | н.у. | 80 | 5 |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 13.1 | Ведение огородничества | мин. – 100 макс. – 400 | н.у. | н.у. | 1 |
| 13.2 | Ведение садоводства | мин. – 400 макс. – 3000 | 3 этажа/15 м | а) 30 % при размере земельного участка 400 м2 и менее б) 20 % при размере земельного участка более 400 м2 | 3 |
| 9.1 | Охрана природных территорий | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | мин. – 1000 кв.м. без зу макс. – 200000 кв.м. с зу (на 1000 чел) | 3 этажа/н.у. | 60% | 5 |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | мин. – 1000 кв.м. без зу макс. – 200000 кв.м. с зу (на 1000 чел) | 3 этажа/н.у. | 60% | 5 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | мин. – 20 макс. – 100 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | 1 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | мин. – 50 макс. – 3000 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | 5 |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | мин.- 300 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | мин.-300 макс.- 10000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | мин.-300 макс.-10000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | мин.-300 макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.4 | Общежития | - мин.-500 - макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | - мин.-100 - макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 80% | - 5 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | мин.-300 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 3.7 | Религиозное использование | мин.-500 макс.-5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | мин.-300 макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.1 | Деловое управление | мин.-500 макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.4 | Магазины | мин.-500 макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | мин.-500 макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.6 | Общественное питание | мин.-500 макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 5.0 | Отдых (рекреация) | мин.-100 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 5.1 | Спорт | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.3 | Рынки | мин.-300 макс.-1000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 14.0 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |

Примечания.

В графе «минимальные отступы от границ земельного участка» через дробь приводятся значения отступа со стороны улицы и других сторон земельного участка.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.3. Градостроительный регламент многофункциональных общественно-деловых зон (ОД)

Градостроительный регламент многофункциональных общественно-деловых зон (ОД) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом ОД.

Многофункциональные общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, социального и культурно-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться многоквартирные дома, гостиницы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи.

Предельное количество этажей и предельная высота для видов разрешенного использования с кодами 2.1.1 устанавливается в отношении основных зданий, строений и сооружений. Максимальная высота вспомогательных строений – 3,5 м до верха плоской кровли, 4,5 м до конька скатной кровли.

Минимальные отступы от границ земельных участков с кодом 2.1.1 от границы участка до стены жилого дома – не менее 3 метров, со стороны улицы – не менее 5 метров.

Минимальные расстояния между зданиями:

- от красной линии до строения - 5 м, от красной линии проезда до строения – 3 м;

- для дошкольных и общеобразовательных организаций от красной линии до основного строения – 10 м;

- для медицинских организаций со стационаром от красной линии до основного строения – 30 м;

- расстояние между зданием медицинской организации со стационаром и другими общественными и жилыми зданиями – не менее 50 м;

- расстояние между длинными сторонами зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м, высотой 4 этажа – 20 м, с учетом расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.

Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки следует принимать расстояния:

- между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 – 3 этажа - не менее 15 м; 4 этажа - не менее 20 м (бытовые разрывы);

- между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.4 | Общежития | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | мин.-500 макс.-50 000 | 3 этажа/н.у | 25% | 5 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | мин.-500 макс.-50 000 | 3 этажа/н.у | 25% | 5 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80%. | 5 |
| 3.7 | Религиозное использование | Мин.-500 Макс.-5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | Мин.-500 Макс.-30 000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | Мин.-500 Макс.-30 000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.8 | Общественное управление | Мин.-500 Макс.-5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.8.1 | Государственное управление | Мин.-500 Макс.-5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Мин.-300 Макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.1 | Деловое управление | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.4 | Магазины | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.6 | Общественное питание | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | Мин.-500 Макс.-10000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Мин.-500 Макс.-10000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1 | Спорт | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | мин. – 400 макс. – 3000 | 3 этажа/15 м | 60% | 3 |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | мин. – 1000 макс. – 20000 (на 1000 чел) | 3 этажа/15 м | 60% | 5 |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | мин. – 500 макс. – 3000 | 3 этажа/15 м | 60% | 3 |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | мин. – 500 макс. – 5000 | 3 этажа/15 м | 60% | 5 |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | мин. – 500 макс. – 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | мин. – 30 макс. – 500 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | мин.-500 макс.-10 000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | мин.-500 макс.-10 000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 4.3 | Рынки | мин.-100 макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.9 | Служебные гаражи | мин. – 30 макс. – 1000 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | мин. – 500 макс. – 3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | мин. – 500 макс. – 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| - 4.9.1.3 | - Автомобильные мойки | мин. – 500 макс. – 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| - 4.9.1.4 | - Ремонт автомобилей | мин. – 500 макс. – 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| - 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| - 5.1.5 | - Водный спорт | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| - 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Ритуальная деятельность | Мин.-50 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |

Примечания.

В графе «минимальные отступы от границ земельного участка» через дробь приводятся значения отступа со стороны улицы и других сторон земельного участка.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.4. Градостроительный регламент зон общественной застройки (О)

Градостроительный регламент зон общественной застройки (О) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом О.

Зоны общественной застройки предназначены для размещения объектов здравоохранения, общественного питания, социального и культурно-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, культуры, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Общественное использование объектов капитального строительства | мин.-500 макс.-30 000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | Мин.-500 Макс.-30 000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Мин.-500 Макс.-50 000 | 3 этажа/н.у | 25% | 5 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | Мин.-500 Макс.-50 000 | 3 этажа/н.у | 25% | 5 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80%. | 5 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.7 | Религиозное использование | Мин.-500 Макс.-5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | Мин.-500 Макс.-30 000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | Мин.-500 Макс.-30 000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.8.1 | Государственное управление | Мин.-500 Макс.-5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Мин.-300 Макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.1 | Деловое управление | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.3 | Рынки | Мин.-100 Макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.4 | Магазины | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.6 | Общественное питание | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | Мин.-500 Макс.-10000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| - 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| - 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Мин.-500 Макс.-10000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | мин. – 1000 макс. – 20000 (на 1000 чел) | 3 этажа/ 15 м | 60% | 5 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | мин. – 30 макс. – 500 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 3.2.4 | Общежития | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | мин.-500 макс.-32 000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9 | Служебные гаражи | мин. – 30 макс. – 1000 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | 80%. | н.у. |
| 5.1.7 | Спортивные базы | мин.-500 макс.-50 000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | 80%. | н.у. |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.0 | Производственная деятельность | мин.-500 макс.-10000 | По проекту | 60% | 5 |

Примечания.

В графе «минимальные отступы от границ земельного участка» через дробь приводятся значения отступа со стороны улицы и других сторон земельного участка.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.5. Градостроительный регламент зон инженерной инфраструктуры(И)

Градостроительный регламент зон инженерной инфраструктуры (И) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом И.

Зоны инженерной инфраструктуры установлены для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, очистки стоков, связи, газоснабжения, теплоснабжения, для выделения территорий, необходимых для технического обслуживания инженерных сооружений, коммуникаций и их охраны, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | мин. – 30 макс. – 500 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9 | Служебные гаражи | мин. – 30 макс. – 1000 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 6.7 | Энергетика | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| - 4.4 | - Магазины | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| - 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |

Примечания.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.6. Градостроительный регламент зон производственных и складских объектов IV-V классов опасности (П3)

Градостроительный регламент зон производственных и складских объектов IV-V классов опасности (П3) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом П3.

Производственная зона установлена для обеспечения правовых условий формирования производственных и складских объектов IV класса опасности, имеющих санитарно-защитные зоны 100 м и 50м, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной | мин.-500 макс.-10000 | По проекту / не выше 20 м | 60% | 5 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | мин. – 30 макс. – 500 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.9.3 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.3 | Рынки | Мин.-100 Макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.9 | Служебные гаражи | Мин. – 30 Макс. – 5000 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | Мин.-500 Макс.-10000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| - 4.9.1.3 | - Автомобильные мойки | Мин.-500 Макс.-10000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| - 4.9.1.4 | - Ремонт автомобилей | Мин.-500 Макс.-10000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 6.0 | Производственная деятельность | Мин.-500 Макс.-10000 | По проекту | 60% | 5 |
| 6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность | Мин.-500 Макс.-50000 | По проекту | 50% | 5 |
| 6.3 | Легкая промышленность | Мин.-500 Макс.-50000 | По проекту | 70% | 5 |
| 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | Мин.-500 Макс.-50000 | По проекту | 40% | 5 |
| 6.4 | Пищевая промышленность | Мин.-500 Макс.-50000 | По проекту | 60% | 5 |
| 6.6 | Строительная промышленность | Мин.-500 Макс.-50000 | По проекту | 60% | 5 |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 6.9 | Склады | Мин.-500 Макс.-50000 | По проекту | 60% | 5 |
| 6.9.1 | Складские площадки | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | Мин.-500 Макс.-50000 | По проекту | 40% | 5 |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | Мин.-500 Макс.-50000 | По проекту | 60% | 5 |
| 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Общежития | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | Мин.-500 Макс.-50000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.1 | Деловое управление | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.4 | Магазины | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.6 | Общественное питание | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 1.17 | Питомники | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

Примечания.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.7. Градостроительный регламент зон коммунально-складских объектов (КС)

Градостроительный регламент зон коммунально-складских объектов (КС) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом КС.

Коммунально-складские зоны установлены для размещения объектов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства, размещение складских объектов, объектов транспорта (в частности, отдельно стоящие гаражи, гаражные комплексы, стоянки транспортных средств общего пользования и др.), объектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | мин.-500 макс.-10000 | По проекту / не выше 20 м | 60% | 5 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | мин. – 30 макс. – 500 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у. | н.у. | 80 % | н.у. |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.1 | Деловое управление | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.3 | Рынки | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60 % | 5 |
| 4.4 | Магазины | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.6 | Общественное питание | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.9 | Служебные гаражи | Мин. – 30 Макс. – 5000 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | Мин.-500 Макс.-10000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | Мин.-500 Макс.-10000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | Мин.-500 Макс.-10000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 6.3 | Легкая промышленность | Мин.-500 Макс.-50000 | По проекту | 60% | 5 |
| 6.9 | Склады | Мин.-500 Макс.-50000 | По проекту | 60% | 5 |
| 6.9.1 | Складские площадки | Мин.-500 Макс.-50000 | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | Мин.-500 Макс.-10000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Рыбоводство | мин.-500 макс.-10000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 1.17 | Питомники | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | мин.-300 макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 3.7 | Религиозное использование | Мин.-300 Макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 3.10.2 | Приюты для животных | Мин.-300 Макс.-10000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.5 | Водный спорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.6 | Авиационный спорт |  |  |  |  |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.4 | Воздушный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

Примечания.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.8. Градостроительный регламент зон объектов сельскохозяйственного назначения (СХ2)

Градостроительный регламент зон объектов сельскохозяйственных назначения (СХ2) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом СХ2.

Зона объектов сельскохозяйственных назначения (СХ2) – предназначена для строительства и размещения машинно- транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники; амбаров, силосных ям или башен; захоронения отходов сельскохозяйственного производства; первичной переработки сельскохозяйственной продукции (в том числе сортировка, упаковка и т.п.)

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Овощеводство | Мин - 400 Макс - 5000 | н.у. | 15 % при размере земельного участка 400 кв.м. и менее 10 % при размере земельного участка более 400 кв.м. | 5 |
| 1.5 | Садоводство | Мин - 600 Макс - 5000 | н.у. | 15 % при размере земельного участка 600 кв.м. и менее 10 % при размере земельного участка более 600 кв.м. | 5 |
| 1.8 | Скотоводство | Мин - 1000 Макс - 10000 | н.у. | 60% | 5 |
| 1.9 | Звероводство | Мин - 1000 Макс - 10000 | н.у. | 60% | 5 |
| 1.10 | Птицеводство | Мин - 1000 Макс - 10000 | н.у. | 35% | 5 |
| 1.11 | Свиноводство | Мин - 1000 Макс - 10000 | н.у. | 50% | 5 |
| 1.12 | Пчеловодство | Мин - 1000 Макс - 10000 | н.у. | 30% | 5 |
| 1.13 | Рыбоводство | Мин - 1000 Макс - 10000 | н.у. | 30% | 5 |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | мин - 1000 макс - 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | мин - 1000 макс - 5000 | н.у. | 60% | 5 |
| 1.17 | Питомники | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | мин - 1000 макс - 10000 | н.у. | 60% | 5 |
| 1.19 | Сенокошение | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | мин. – 500 макс. – 3000 | 3 этажа/15 м | 60% | 3 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | мин. – 50 макс. – 5000 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | 1 |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | мин.- 300 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | мин.- 300 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | мин.-300 макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 6.9.1 | Складские площадки | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | мин.-300 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 15% площади сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50% – не менее 10%. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 13.1 | Ведение огородничества | мин. – 100 макс. – 400 | н.у. | 15 % при размере земельного участка 100 м² и менее 10 % при размере земельного участка более 100 м² | 1 |
| 13.2 | Ведение садоводства | мин. – 400 макс. – 3000 | 3 | 15 % при размере земельного участка 400 м² и менее 10 % при размере земельного участка более 400 м² | 3 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Рыбоводство | мин - 1000 макс - 10000 | н.у. | 30% | 5 |
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.7 | Религиозное использование | мин.-500 макс.-5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.10.2 | Приюты для животных | мин.-500 макс.-10000 | н.у. | 80% | 5 |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.5 | Водный спорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.6 | Авиационный спорт |  |  |  |  |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.4 | Магазины | Мин.-500 Макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.6 | Общественное питание | Мин.-500 Макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 6.9 | Склады | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |

Примечания.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.9. Градостроительный регламент зон сельскохозяйственного использования (СХ3)

Градостроительный регламент зон сельскохозяйственного использования (СХ3) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом СХ3.

Зона сельскохозяйственного использования СХ3 предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | мин - 400 макс - 30000 | н.у. | 15 % при размере земельного участка 400 кв.м. и менее 10 % при размере земельного участка более 400 кв.м. | 5 |
| 1.3 | Овощеводство | мин - 400 макс - 30000 | н.у. | 15 % при размере земельного участка 400 кв.м. и менее 10 % при размере земельного участка более 400 кв.м. | 5 |
| 1.4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | мин - 400 макс - 30000 | н.у. | 15 % при размере земельного участка 400 кв.м. и менее 10 % при размере земельного участка более 400 кв.м. | 5 |
| 1.5 | Садоводство | мин - 600 макс - 10000 | н.у. | 15 % при размере земельного участка 600 кв.м. и менее 10 % при размере земельного участка более 600 кв.м. | 5 |
| 1.12 | Пчеловодство | мин - 1000 макс - 10000 | н.у. | 30% | 5 |
| 1.13 | Рыбоводство | мин - 1000 макс - 10000 | н.у. | 30% | 5 |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | мин - 1000 макс - 5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | мин - 400 макс - 30000 | н.у. | 15 % при размере земельного участка 400 кв.м. и менее 10 % при размере земельного участка более 400 кв.м. | 5 |
| 1.17 | Питомники | н.у. | н.у. | 60% | 5 |
| 1.19 | Сенокошение | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | мин.- 300 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 13.1 | Ведение огородничества | мин. – 100 макс. – 400 | н.у. | 15 % при размере земельного участка 100 м² и менее 10 % при размере земельного участка более 100 м² | 1 |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.3 | Охота и рыбалка | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.9 | Склады | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 6.9.1 | Складские площадки | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

Примечания.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.10. Градостроительный регламент зон объектов отдыха, туризма и спорта (Р3)

Градостроительный регламент зон объектов отдыха и туризма (Р3) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом Р3.

Зона объектов отдыха и туризма (Р3) предназначена для объектов санаторно-курортного лечения, туризма и спорта Р3 выделена для размещения объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.7 | Спортивные базы | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.3 | Охота и рыбалка | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.1 | Охрана природных территорий | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.1.1 | Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.2 | Курортная деятельность | н.у. | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 9.2.1 | Санаторная деятельность | н.у. | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | 1 этаж/5 м | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | 1 этаж/5 м | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Передвижное жилье | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | мин.- 300 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 3.2.4 | Общежития | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | мин.-300 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 3.6.3 | Цирки и зверинцы | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.7 | Религиозное использование | мин.-500 макс.-5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | мин.-500 макс.-5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | мин.-500 макс.-5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 4.4 | Магазины | мин.-500 макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | мин.-500 макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.6 | Общественное питание | мин.-500 макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | мин.-500 макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1 | Спорт | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | н.у. | н.у. | 25% | н.у. |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | н.у. | н.у. | 25% | н.у. |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | 25% | н.у. |
| 5.1.5 | Водный спорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.6 | Авиационный спорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.3 | Водный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.4 | Воздушный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | мин.-500 макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |

Примечания.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.11. Градостроительный регламент зон размещения кладбищ (СН1)

Градостроительный регламент зон размещения кладбищ (СН1) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом СН1.

Зоны размещения кладбищ установлены для размещения и функционирования мест погребения (кладбищ, крематориев, иных мест захоронения) Размещение и функционирование данных объектов может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | мин.- 300 макс. - 3000 | 3 этажа/н.у | 40% | 5 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| н.у. |  |  |  |  |  |

Примечания.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- 5.12. Градостроительный регламент зон объектов обороны и безопасности (ОБ)

Градостроительный регламент зон объектов обороны и безопасности (ОБ) распространяется на установленные настоящими Правилами территориальные зоны с индексом (ОБ).

Зона объектов обороны и безопасности (ОБ) предназначена для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом государственной власти.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | размер земельного участка, кв.м | количество этажей / высота строения | максималь-ный процент застройки | минимальные отступы от границ земельного участка, м |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Общественное использование объектов капитального строительства | н.у. | 4 этажа (включая мансардный)/ 20 м | н.у. | н.у. |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | при размещении только объектов инженерно-технического обеспечения - 100 %; при размещении на земельном участке иных объектов- 80% | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | Мин.-500 Макс.-30 000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Мин.-500 Макс.-50000 | 3 этажа/н.у | 25% | 5 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | Мин.-500 Макс.-50000 | 3 этажа/н.у | 25% | 5 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80%. | 5 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.7 | Религиозное использование | Мин.-500 Макс.-5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | Мин.-500 Макс.-30 000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | Мин.-500 Макс.-30 000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.8.1 | Государственное управление | Мин.-500 Макс.-5000 | н.у. | 80% | 5 |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Мин.-300 Макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.1 | Деловое управление | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.3 | Рынки | Мин.-100 Макс.-3000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 4.4 | Магазины | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.6 | Общественное питание | Мин.-500 Макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | Мин.-500 Макс.-10000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| - 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | н.у. | н.у. | 80% | н.у. |
| - 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | мин.-500 макс.-10000 | 3 этажа/н.у | 80% | 5 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | мин. – 1000 макс. – 20000 (на 1000 чел) | 3 этажа/ 15 м | 60% | 5 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | мин. – 30 макс. – 500 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 3.2.4 | Общежития | мин.-500 макс.-5000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | мин.-500 макс.-30 000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9 | Служебные гаражи | мин. – 30 макс. – 10000 | 1 этаж/4,5 м | н.у. | н.у. |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | 80%. | н.у. |
| 5.1.7 | Спортивные базы | мин.-500 макс.-50 000 | 3 этажа/н.у | 60% | 5 |
| 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

Примечания.

Условным сокращением «н.у.» обозначены параметры, значения которых не установлены.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются для основных и условных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей, указанной в Главе II, Статья 5, пункт 5.1 данного Тома.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов, нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

- Статья 6. Земли, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется

- Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Решения об изменении одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

ЛО - земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

К линейным объектам относятся линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Размещение линейных объектов (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), допускается без указания в перечне допустимых видов разрешённого использования в любой территориальной зоне.

- Статья 7. Земли, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

Использование земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Решения об изменении одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

ЛФ - земли лесного фонда.

К землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством. Порядок использования и охраны земель лесного фонда устанавливается настоящим Кодексом и лесным законодательством.

ВО - земли, покрытых поверхностными водами.

Использование земель, покрытых поверхностными водами, определяется уполномоченными органами исполнительной власти в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

К землям покрытыми поверхностными водами относятся: 1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и д.р.); 2) водотоки (реки, ручьи, каналы); 3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);4) болота; 5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры); 6) ледники, снежинки. Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии.

СХ – сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения.

К сельскохозяйственным угодьям в составе земель сельскохозяйственного назначения относятся пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), расположенные за пределами границ населенных пунктов. Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения не могут включаться в границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, а также использоваться для строительства садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земельном участке.

На картах градостроительного зонирования в состав земель сельскохозяйственных угодий, обозначаемых индексом СХ, могут включаться иные земли сельскохозяйственного назначения, занятые внутрихозяйственными дорогами, защитными лесными насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, выполняющей функции защиты земель от негативного воздействия.

- ООПТ - земли особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов).

Использование земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

### Статья 8. Территории фактического или планируемого использования земель

На картах градостроительного зонирования подлежат отображению территории, для которых в соответствии с документами территориального планирования должны устанавливаться градостроительные регламенты и зоны с особыми условиями использования территории, но в соответствии с требованиями действующего законодательства для этих территорий не может быть установлена территориальная зона.

Для обозначения таких территорий используется понятие территории фактического или планируемого использования земель (земельного участка или его части).

Территория фактического или планируемого использования части земельного участка - территория, занимающая небольшую часть земельного участка (в том числе единого землепользования, состоящего из двух или более обособленных участков), которая фактически используется или которую планируется использовать в соответствии с градостроительным регламентом той или иной территориальной зоны, который не может быть установлен в отношении всего земельного участка в целом или его части.

В соответствии с требованием законодательства о принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, территориальная зона не может быть установлена в отношении части земельного участка (в том числе в отношении обособленного участка единого землепользования). Градостроительный регламент территориальной зоны, соответствующий фактическому или планируемому использованию части земельного участка, не может быть распространен на весь земельный участок из-за несоответствия видов разрешенного использования, предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства остальной (большей) части земельного участка.

Территории фактического или планируемого использования части земельного участка не имеют правового статуса территориальной зоны. Границы этих территорий, а также соответствующие им границы зон с особыми условиями использования территорий, являются ориентировочными и отображаются на картах градостроительного зонирования в соответствии с границами соответствующих функциональных зон и зон с особыми условиями использования территории на картах генерального плана поселения.

Для обозначения этих территорий на картах градостроительного зонирования используется индекс территориальной зоны фактического или планируемого использования части земельного участка, дополненный индексом «-Ф» в случае фактического использования, или индексом «-П» в случае планируемого использования части земельного участка.

В соответствии с действующим законодательством такие территории с неурегулированным правовым статусом земель могут существовать неограниченно долго, если они не создают опасности жизни и здоровью людей, окружающей среде. Для получения разрешения на новое строительство или реконструкцию существующих объектов капитального строительства на территории фактического или планируемого использования части земельного участка необходимо провести межевание (раздел или выдел) земельного участка и внести изменения в настоящие Правила в части установления границ территориальной зоны, соответствующей фактическому или планируемому использованию территории.

В качестве территории фактического использования земель на карте градостроительного зонирования также могут отображаться земельные участки на землях лесного фонда или особо охраняемых территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

ГЛАВА III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

Статья 9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории

- 9.1. Общие положения

1) В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в границах зон с особыми условиями использования территории устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

2) Полный перечень видов зон с особыми условиями территории, которые могут быть установлены, приведен в статье 105 Земельного кодекса Российской Федерации.

3) В соответствии с федеральным законодательством ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства действуют только в границах тех зон с особыми условиями использования территории, размеры и (или) границы которых официально установлены в соответствии с требованиями федерального законодательства. Органы местного самоуправления поселений не могут устанавливать размеры и (или) границы зон с особыми условиями использования территории, право установления которых не входит в их полномочия.

В соответствии с этим в рамках настоящих Правил зоны с особыми условиями использования территории подразделяются на три вида:

- установленные - зоны, границы которых установлены и утверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- планируемые к установлению - зоны, границы которых не установлены и не утверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, но которые в соответствии с законодательством должны устанавливаться, имеют фиксированные размеры и однозначные правила (критерии) установления границ;

- ориентировочные - зоны, границы которых не установлены и не утверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые в соответствии с законодательством должны устанавливаться, но не имеют фиксированных размеров и однозначных правил (критериев) установления границ; для таких зон на законодательном уровне установлены только ориентировочные размеры, которые в случае установления границ таких зон должны уточняться путем проведения расчетов и (или) натурных измерений степени воздействия на окружающую среду.

4) На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются только границы установленных зон с особыми условиями использования территории.

5) На карте градостроительного зонирования также могут отображаться границы планируемых к установлению зон с особыми условиями использования территории в отношении существующих объектов, для которых в федеральных законах и нормативных правовых актах Российской Федерации установлены фиксированные размеры и однозначные правила определения границ зон с особыми условиями использования территории.

К таким зонам относятся охранные зоны и зоны минимальных расстояний линейных объектов (линий электропередачи, трубопроводов, линий связи), придорожные полосы автомобильных дорог, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов. В случае отображения границ таких зон на карте градостроительного зонирования, эти границы отображаются особыми условными знаками, отличающими их от официально установленных (утвержденных) зон с особыми условиями территории.

Отображение границ таких зон на карте градостроительного зонирования и ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах этих зон носят информационно-справочный характер и рассматриваются как границы и ограничения, планируемые к установлению в соответствии с федеральными законами. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, полностью или частично расположенных в ориентировочных границах зон с особыми условиями территории, имеют право в судебном порядке оспорить ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в этих зонах.

6) Границы ориентировочных зон с особыми условиями использования территории на карте градостроительного зонирования не отображаются, поскольку они имеют чисто ориентировочный характер и не имеют юридической силы в части ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В соответствии с судебной практикой Российской Федерации, в случае отображения ориентировочных границ зон с особыми условиями использования территории на карте градостроительного зонирования, правила землепользования и застройки могут быть в судебном порядке признаны не действующими в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон с особыми условиями использования территории.

К ориентировочным зонам относятся не установленные в соответствии с требованиями федерального законодательства санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов, зоны второго и третьего поясов санитарной охраны источников водоснабжения, зоны затопления и подтопления, зоны ограничений передающего радиотехнического объекта, иные виды зон и подзон с особыми условиями территории, для которых в соответствии с федеральным законодательством размеры зон должны определяться на основании расчетов и (или) натурных исследований (измерений).

7) На территории муниципального образования «Сушанское сельское поселение» установлены или подлежат установлению следующие виды зон с особыми условиями использования территории:

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов;

- иные охраняемые зоны;

- охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения;

- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

- охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- границы особо охраняемых природных территорий;

- границы территорий объектов культурного наследия.

- 9.2. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов

В соответствии со статьей 65. Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьёв, озёр, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливаются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Ширина водоохранных зон рек, ручьёв и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока для рек или ручьёв протяжённостью:

- до 10 километров - 50 метров;

- от 10 до 50 километров - 100 метров;

- от 50 километров и более - 200 метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более.

Для реки, ручья протяжённостью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров. На карте градостроительного зонирования береговые полосы шириной 5 метров не отображаются.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.

- 9.3. Иные охраняемые зоны

Запретные зоны и специальные зоны являются территориями с особыми условиями использования находящихся в их границах земельных участков. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 27.07.2017 г.  N 890).

В границах запретной зоны могут (при необходимости) устанавливаться зоны охраняемых военных объектов и охранные зоны военных объектов.

Целями установления запретных зон являются:

а) обеспечение обороны страны, защиты населения и бесперебойного функционирования военных объектов;

б) безопасность эксплуатации военных объектов и хранения вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного назначения;

в) недопущение разрушающего и иного воздействия на военные объекты, в том числе вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта (далее - чрезвычайная ситуация);

г) защита населения при функционировании военных объектов и возникновении чрезвычайных ситуаций на них. (Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 г. № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»

- 9.4. Охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. №878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под вышеуказанные ограничения, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная предыдущими пунктами, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

- 9.5. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются для обеспечения сохранности действующих линий и сооружений электросетевого хозяйства в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Вдоль воздушных линий электропередачи охранные зоны устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ - 2 м;

- от 1 до 20 кВ - 10 м;

- 35 кВ - 15 м;

- 110 кВ - 20 м;

- 220 кВ - 25 м;

- 500 кВ - 30 м.

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. В частности, запрещается:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, также запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного разрешения сетевой организации запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м.

- 9.6. Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязением

Охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - организации наблюдательной сети), или на части акватории водного объекта.

Предельные размеры охранной зоны составляют:

а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

б) 200 метров - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте "а" настоящего пункта.

В соответствии с ч. 3 ст. 13 Федерального закона «О гидрометеорологической службе» в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность.

Постановлением Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 утверждено Положение о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением.

Положение устанавливает порядок создания охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, входящих в государственную наблюдательную сеть, относящуюся исключительно к федеральной собственности и находящуюся под охраной государства.

Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения.

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

Частью 3 статьи 7.2 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение режима охранной зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды и ее загрязнением.

### 9.7. Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Порядок установления и правовой режим придорожных полос автомобильных дорог урегулированы в настоящее время статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом Минтранса России от 13.01.2010 №43, а также Указом Президента РФ от 27.06.1998 №7274 применительно к придорожным полосам автомобильных дорог федерального значения. Придорожными полосами автомобильной дороги являются территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги.

Ширина придорожной полосы:

Автомобильные дороги первой и второй категорий - 75 м;

Автомобильные дороги третьей и четвёртой категорий - 50 м;

Автомобильные дороги пятой категории - 25 м;

Подъездные дороги, соединяющие административные центры (столицы) субъектов РФ, города федерального значения с другими населёнными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. чел. - 100 м;

Участки автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс. чел. – 150м.

Существующие автомобильные дороги Сушанского сельского поселения представлены дорогами регионального или межмуниципального значения.

Перечень автомобильных дорог в границах муниципального образования «Сушанское сельское поселение»:

- автомобильная дорога 49 ОП МЗ 49Н-0234 п.Волгино -п.Шахтерский;

- автомобильная дорога 49 ОП МЗ 49Н-0223 Заречная -Нальцы - Низино 0+000 - 17+780;

- автомобильная дорога 49 ОП МЗ 49К-0208 Боровичи – Коегоща;

- автомобильная дорога 49 ОП МЗ 49К-13п24 подъезд «Дальний».

В границах придорожных полос устанавливаются следующие ограничения:

1. строительство, реконструкция в границах придорожных полос объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Такое согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению;

2. если для размещения объекта капитального строительства требуется подготовка документации по планировке территории, документация по планировке, предусматривающая размещение такого объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги, до её утверждения согласовывается с владельцем автомобильной дороги. В данном случае получение согласия на строительство, реконструкцию объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги не будет требоваться;

3. размещение инженерных коммуникаций допускается при наличии согласия владельца автомобильной дороги в письменной форме и разрешения на строительство.

- 9.8. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон, следующие:

- объекты I класса опасности – 1000 м;

- объекты II класса опасности – 500 м;

- объекты III класса опасности – 300 м;

- объекты IV класса опасности – 100 м;

- объекты V класса опасности – 50 м.

I этап - расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМИ и др.);

II этап – установленная (окончательная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Установление, изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств I и II класса опасности осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации на основании:

- предварительного заключения Управления Роспотребнадзора по Новгородской области области;

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

- экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.), выполненной аккредитованными организациями;

- оценки риска здоровью населения.

- 9.9. Границы особо охраняемых природных территорий

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 24.05.2002г., одобрен Советом Федерации 14.06.2002 г.), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами  науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Особо охраняемые природные территории на территории Сушанского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области

| № п/п | Наименование объекта | Вид охранной зоны | Размер охранной зоны, м | Сведения о границах в Едином государственном реестре недвижимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник природы регионального назначения "Ботанико-геологический памятник - "Волгино" | Особо охраняемая природная территория | - | Не внесено |

- Памятник природы регионального назначения "Ботанико-геологический памятник - "Волгино

На территории сельского поселения расположен памятник природы регионального значения "Ботанико-геологический памятник - "Волгино".

Памятник образован Распоряжением исполнительного комитета Новгородского областного Совета депутатов трудящихся от 23.09.1977 г. №631-р «Об охране диких животных и рстений, находящихся на территории области».

Данный памятник создан в целях сохранения природного комплекса ручья «Глубокого».

Его значимость определяется:

1) интересной геологией памятника: ручей протекает в узкой оврагообразной долине глубиной до 12 метров, которая в устье открывается уникальным естественным обнажением двух геологических систем - каменноугольной и девонской, а также переходных слоев;

2) сосредоточением на территории ООПТ необыкновенного разнообразия видов травянистых растений;

3) наличием археологических памятников - двух холмов-могильников высотой 2 метра и 5 метров;

4) эстетической ценностью - ручей протягивается на 1100 метров вдоль правого берега Мсты, где открывается красивый вид на пойменные луга и реку.

Первая надпойменная терраса р. Мсты и узкая оврагообразная долина, глубиной до 12 м. Мезоклимат (местный климат) – Мстинский. Сквозной характер впадины сказывается на режиме ветра. Летом здесь увеличивается повторяемость северо-западных ветров, а зимой юго-восточных. При антициклонах воздух во впадине зимой сильно выхолаживается, здесь отмечаются самые сильные морозы в области. Летом впадина прогревается лучше, количество осадков меньше. Суммы активных температур 1800-1900. Безморозный период 120-125 дней. Число дней со снежным покровом 130-140.

Опасные климатические явления редки, это в основном ветры ураганной силы (скорости ветра более 20 м/с бывают раз в 10 лет). Летом при прохождении фронтов крайне редко, но бывают шквалы и смерчи.

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

- рубка леса;

- возведение построек.

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Рекомендованы основные запрещенные виды природопользования и хозяйственной деятельности в границах памятника природы (по установочным сведениям, НоВГУ, 1993 года):

-отвод земель под строительство и любые другие виды пользования, не соответствующие целям охраны, в том числе прокладка через территорию коммуникаций;

-добыча любых полезных ископаемых;

-все виды мелиоративных работ;

-нарушение гидрологического режима;

-засорение территории свалками, бытовыми и пищевыми отбросами, строительными остатками;

-сбор редких растений и их частей, препятствующий сохранению и воспроизводству растительных комплексов и редких видов.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

Рекомендованы основные разрешенные виды природопользования и хозяйственной деятельности в границах памятника природы (по установочным сведениям, НоВГУ, 1993 года):

-сенокошение;

-научные исследования и экскурсии;

-эколого-познавательный туризм по разработанным маршрутам.

- 9.10. Границы территорий объектов культурного наследия

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25.06.2002г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – ФЗ № 73) (принят Государственной Думой 24.05.2002г., одобрен Советом Федерации 14.06.2002г.), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 ФЗ № 73, земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе в целях определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на рассматриваемом земельном участке. Государственная историко-культурной экспертиза на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, и иных работ, осуществляется путем археологической разведки в порядке, установленном ст. 45.1 ФЗ № 73. Заключение историко-культурной экспертизы предоставляется на рассмотрение в орган государственной охраны объектов культурного наследия и является основанием для принятия решения о возможности проведения указанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

В соответствии со ст.5.1 ФЗ № 73, к действиям в границах территории объекта культурного наследия предъявляются следующие требования:

1. В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

2. Применительно к территории достопримечательного места градостроительный регламент устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований подпункта 2 пункта 1 настоящей статьи.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места устанавливаются:

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места федерального значения;

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места регионального значения;

3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места местного (муниципального) значения.

4. Орган, установивший требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, в течение пяти дней со дня вступления в силу акта об установлении таких требований направляет копию указанного акта в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы.

5. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В соответствии со ст.34.1 ФЗ № 73, к действиям в отношении защитных зон объектов культурного наследия предъявляются следующие требования:

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в п.2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 ФЗ № 73 требования и ограничения.

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных п.п. 3, 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со ст. 34 ФЗ № 73. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

В соответствии со ст.35.1 ФЗ № 73 к действиям в отношении распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территорий предъявляются следующие требования:

1. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

2. Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах территории достопримечательного места и включенных в реестр, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 7 ст. 47.6 ФЗ № 73, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Требования п. 1 настоящей статьи не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы указываются в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия в случае распространения наружной рекламы, предусмотренной настоящим пунктом.

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 ФЗ № 73 работ по использованию лесов и иных работ установлены ст. 36 ФЗ № 73:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в ст. 30 ФЗ № 73 работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 ФЗ № 73, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 ФЗ № 73 работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

Работы по сохранению объектов культурного наследия проводятся в соответствии со ст. 45, 45.1. ФЗ № 73, особенности владения, пользования и распоряжения объектами культурного наследия установлены ст. 47.1. – 50.1. ФЗ № 73.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Сушанского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Современный адрес (местонахождение) | Датировка | Категория историко-культурного значения | Документ об отнесении к объектам культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Могила летчика, погибшего в бою с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1944 гг.» | - | 1941-1945 гг. | Объект культурного наследия регионального значения | Решением облисполкома Новгородского Областногот Совета народных Депутатов № 79 От 27.02.1978. |
| 2 | Усадебный дом с парком | - | XIX в. | Объект культурного наследия регионального значения | Постановление Администрации Новгородской области от 23.01.1997 № 21 |
| 3 | Усадьба Вахтера Парк | - | XIX в. | Объект культурного наследия регионального значения | Постановление Администрации Новгородской области от 23.01.1997 № 21 |
| 4 | Усадьба Вахтера: дом усадебный | - | XIX в. | Объект культурного наследия регионального значения | Постановление Администрации Новгородской области от 23.01.1997 № 21 |
| 5 | Усадьба Вахтера: конюшня | - | XIX в. | Объект культурного наследия регионального значения | Приказ комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11.03.3009 № 140 |
| 6 | Усадьба Вахтера: флигели | - | XIX в. | Объект культурного наследия регионального значения | Приказ комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11.03.3009 № 140 |
| 7 | Сопка, VII-X вв. | - | VII-X | Объект федерального наследия | Постановление Администрации Новгородской области от 16.01.1997 № 12 |
| 8 | Сопка | - | Не определена |  | Решение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 17.07.1984 № 302 |
| 9 | Группа из двух сопок | - |  | Объект федерального наследия | Решение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 17.07.1984 № 302 |
| 10 | Поселение, кон. I тыс.н.э. – нач. II тыс. н.э. | - | кон. I тыс.н.э. – нач. II тыс. н.э. | Объект федерального наследия | Постановление Администрации Новгородской области от 16.01.1997 № 12 |
| 11 | Курганная группа (6 насыпей), VI-IX вв. | - | VI-IX вв | Объект федерального наследия | Постановление Администрации Новгородской области от 16.01.1997 № 12 |
| 12 | 15 курганов | - | Не определена | Объект федерального наследия | Решение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 17.07.1984 № 302 |
| 13 | 10 курганов | - | Не определена | Объект федерального наследия | Решение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 17.07.1984 № 302 |
| 14 | Группа из 3 насыпей | - | Не определена | Объект федерального наследия | Решение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 17.07.1984 № 302 |
| 15 | Стоянка I | - | III-II тыс. до н.э. | Выявленный объект культурного наследия | Приказ комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11.03.3009 № 140 |
| 16 | Стоянка II | - | III-II тыс. до н.э. | Выявленный объект культурного наследия | Приказ комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11.03.3009 № 140 |
| 17 | Стоянка III | - | III-II тыс. до н.э. | Выявленный объект культурного наследия | Приказ комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11.03.3009 № 140 |
| 18 | Селище | - | VI-XV вв. | Выявленный объект культурного наследия | Приказ комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11.03.3009 № 140 |

ГЛАВА IV. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в составе градостроительного регламента указываются в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, в пределах муниципального образования «Сушанское сельское поселение» не установлены, в связи с чем в материалах настоящих Правил не представлены.